### Załącznik nr 3 do SWZ

#### SZCZEGÓŁOWY OPIS  ZAMÓWIENIA

prowadzonego w trybie „tryb podstawowy” na „Zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem typu A2” Znak sprawy: TP/AS/20/21

| L.p. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem typu A2 | Przedmiotem dostawy jest fabrycznie nowy ambulans sanitarny typu A2 - wraz z wyposażeniem: samochód bazowy, zabudowa medyczna, sprzęt medyczny, dwie transportowe komory izolacyjne. Rok produkcji: 2021 r. |

Szczegółowy opis:

| Lp. | TABELA WYMOGÓW OGÓLNYCH |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji: 2021 r. |  |  |  |
| POJAZD BAZOWY |  |  |  |  |
| I | Nadwozie |  |  |  |
| 1. | Typ nadwozia: furgon |  |  |  |
| 2. | Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 t |  |  |  |
| 3. | Maksymalna długość całkowita pojazdu 6250 mm |  |  |  |
| 4. | Maksymalna wysokość pojazdu przed adaptacją 2700 mm |  |  |  |
| 5. | Drzwi tylne przeszklone, dwuskrzydłowe, obejmujące całą tylną ścianę, otwierane na boki, kąt otwarcia min. 180 stopni, wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł |  |  |  |
| 6. | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą |  |  |  |
| 7. | Stopień tylny antypoślizgowy stanowiący zderzak tylny ochronny |  |  |  |
| 8. | Kolor nadwozia: biały zgodnie z PN EN 1789 |  |  |  |
| 9. | Kabina kierowcy min. 2 osobowa, fotel kierowcy regulowany w min. 3-ch płaszczyznach, z regulacją oparcia i podłokietnikiem. |  |  |  |
| II | Silnik i układ jezdny |  |  |  |
| 1. | Turbodiesel o pojemności min. 2000 cm³ |  |  |  |
| 2. | Spełniający wymagania normy Euro 6 |  |  |  |
| 3. | System AdBlue ze zbiornikiem o pojemności min. 20l |  |  |  |
| 4. | Moc silnika min. 140 KM |  |  |  |
| 5. | Skrzynia biegów manualna lub automatyczna min. 6 przełożeń + bieg wsteczny |  |  |  |
| 6. | Wzmocniony alternator o mocy wystarczającej do ładowania zespołu akumulatorów |  |  |  |
| 7. | System odzyskiwania energii podczas zwalniania i hamowania |  |  |  |
| 8. | Napęd na koła przednie lub 4x4 lub koła tylne |  |  |  |
| 9. | Fabryczny zbiornika paliwa o pojemności min. 65 litrów. Fabryczny tzn. montowany przez producenta samochodu bazowego. |  |  |  |
| 10. | Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania wraz z elektronicznym korektorem siły hamowania |  |  |  |
| 11. | Wspomaganie układu hamulcowego |  |  |  |
| 12. | System wspomagania nagłego hamowania |  |  |  |
| 13. | System rozdziału siły hamowania |  |  |  |
| 14. | System elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny |  |  |  |
| 15. | Zawieszenie zapewniające stabilną, bezpieczną i komfortową jazdę |  |  |  |
| 16. | Rozmiar felg stalowych min. 16 cali, opony zimowe w komplecie (5 szt. pełnych kół) |  |  |  |
| III | Wyposażenie pojazdu bazowego |  |  |  |
| 1. | Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy |  |  |  |
| 2. | Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem |  |  |  |
| 3. | Autoalarm i immobilizer |  |  |  |
| 4. | Sygnalizacja niedomkniętych drzwi z wizualizacją na desce rozdzielczej |  |  |  |
| 5. | Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera |  |  |  |
| 6. | Elektrycznie podnoszone szyby w kabinie kierowcy |  |  |  |
| 7. | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne |  |  |  |
| 8. | Radioodtwarzacz fabryczny z możliwością podłączenia telefonu bezprzewodowo (Bluetooth), MP3. |  |  |  |
| 9. | Fabryczne reflektory przednie ze światłami dziennymi. Fabryczne tzn. montowane przez producenta samochodu bazowego. |  |  |  |
| 10. | Światła przeciwmgielne – tył i przód |  |  |  |
| 11. | Fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy |  |  |  |
| 12. | Czujniki cofania z sygnalizacją dźwiękową lub kamera cofania |  |  |  |
| 13. | Minimum dwa fabryczne gniazda (USB i 12V) w kabinie kierowcy |  |  |  |
| 14. | Regulowana kolumna kierownicy min. w dwóch płaszczyznach |  |  |  |
| 15. | Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów |  |  |  |
| 16. | Drzwi przednie ze schowkami |  |  |  |
| MODYFIKACJA NA AMBULANS |  |  |  |  |
| IV | Przedział medyczny |  |  |  |
| 1. | Długość przedziału medycznego min. 320 cm (podać długość przedziału medycznego w cm) umożliwiająca przewóz 2 transportowych komór izolacyjnych do transportu zakaźnie chorych |  |  |  |
| 2. | Szerokość przedziału medycznego min. 160 cm (podać szerokość przedziału medycznego w cm) |  |  |  |
| 3. | Wysokość przedziału medycznego min.175cm (podać wysokość przedziału medycznego w cm) |  |  |  |
| 4. | Wzmocniona podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian oraz umożliwiająca mocowanie podstawy pod nosze główne |  |  |  |
| 5. | Ściany boczne, sufit z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, w kolorze białym, izolowane termicznie i akustycznie |  |  |  |
| 6. | Na ścianach bocznych zestawy szafek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów |  |  |  |
| 7. | Zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem w czasie jazdy gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia |  |  |  |
| 8. | Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą bez możliwości przejścia, w przegrodzie okno otwierane umożliwiające komunikację personelu |  |  |  |
| 9. | Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący: - działaniem reflektorów zewnętrznych - informujący o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V - informujący i ostrzegający o poziomie naładowania akumulatorów - sterujący pracą sygnałów dźwiękowych |  |  |  |
| 10. | Przedział medyczny wyposażony w panel sterujący: - sterujący oświetleniem - sterujący wentylacją przedziału medycznego - zarządzający system ogrzewania i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania wybranej temperatury |  |  |  |
| 11. | Dwa obrotowe o kąt min. 90 stopni miejsca siedzące na prawej ścianie wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, że składanymi do pionu siedziskami i regulowanym kątem oparcia fotela klasy M1 |  |  |  |
| 12. | Uchwyt ułatwiający wsiadanie zamontowany na ścianie działowej |  |  |  |
| V | Instalacja elektryczna |  |  |  |
| 1. | Dwa akumulatory Pojemność pojedynczego akumulatora min. 80 Ah -jeden do rozruchu silnika, drugi do zasilania przedziału medycznego - połączone tak, aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania z sieci 230 V - widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów, z ostrzeganiem o nie doładowaniu któregokolwiek (podać pojemność akumulatorów) |  |  |  |
| 2. | Zasilanie zewn. 230 V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym. Układ automatycznej ładowarki sterowanej procesorem zapewniający zasilanie instalacji 12 V oraz skuteczne ładowanie obu akumulatorów z automatycznym zabezpieczeniem przed awarią oraz przeładowaniem akumulatorów - widoczna sygnalizacja właściwego działania prostownika ładującego akumulatory podczas postoju za pomocą panelu sterującego. |  |  |  |
| 3. | Gniazda zasilające 12V (min. 2) w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, (podać ilość gniazd 12V) |  |  |  |
| VI | Ogrzewanie i wentylacja |  |  |  |
| 1. | Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego- grzejnik elektryczny zasilany z sieci 230V z termostatem o mocy min. 1,8 kW |  |  |  |
| 2. | Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik |  |  |  |
| 3. | Niezależny od pracy silnika system ogrzewania typu powietrznego o mocy min. 2,0 kW – umożliwiający dodatkowo ogrzewanie wnętrza przedziału medycznego |  |  |  |
| 4. | Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna zapewniająca min. 20-krotną wymianę powietrza na godzinę (podać wydajność w m3/godzinę) |  |  |  |
| 5. | Klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy, z niezależną regulacją siły nawiewu zimnego powietrza dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego |  |  |  |
| VII | Sygnalizacja uprzywilejowana |  |  |  |
| 1. | W przedniej części pojazdu belka świetlna typu LED wyposażona w dwa reflektory typu LED do doświetlania przedpola pojazdu oraz podświetlanym z napisem AMBULANS |  |  |  |
| 2. | W tylnej części pojazdu lampa świetlna typu LED koloru niebieskiego |  |  |  |
| 3. | Głośnik sygnalizacji świetlnej umieszczony w pasie przednim pojazdu |  |  |  |
| 4. | Możliwość włączania sygnalizacji świetlnej za pomocą jednego przycisku w kabinie kierowcy. |  |  |  |
| 5. | Dwie niebieskie lampy pulsacyjne, zamontowane na wysokości pasa przedniego |  |  |  |
| VIII | Oświetlenie |  |  |  |
| 1. | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu |  |  |  |
| 2. | Reflektory LED do oświetlenia obszaru z tylnej strony pojazdu |  |  |  |
| 3. | Światło rozproszone (energooszczędne oświetlenie LED) umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego |  |  |  |
| 4. | Oświetlenie punktowe (punkty świetlne LED nad noszami w suficie) |  |  |  |
| 5. | Włączenie /wyłączenie oświetlenia (min. jednej lampy) po otwarciu /zamknięciu drzwi przedziału medycznego |  |  |  |
| 6. | Oświetlenie nocne LED – transportowe z oddzielnym włącznikiem |  |  |  |
| IX | Oklejenie i oznakowanie |  |  |  |
| 1. | Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r. |  |  |  |
| 2. | Napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu |  |  |  |
| 3. | Oznakowanie pojazdu zgodnie Rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 18.10.2010r. emblematem "T" |  |  |  |
| 4. | Logotyp/nazwa Zamawiającego po uzgodnieniu |  |  |  |
| 5. | Okna w przedziale medycznym w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą |  |  |  |
| X | Łączność radiowa |  |  |  |
| 1. | Wmontowana dachowa antena do podłączenia radiotelefonu o parametrach: zakres częstotliwości 168-170 MHz; impedancja wejścia 50 Ohm; współczynnik fali stojącej 1,6; charakterystyka promieniowania dookólna; zamontowana w sposób umożliwiający serwisowanie |  |  |  |
| XI | Sprzęt medyczny - mocowania |  |  |  |
| 1. | Wyposażenie medyczne montowane do paneli przesuwnych na ścianie ambulansu |  |  |  |
| 2. | Wszystkie montowane urządzenia medyczne, zainstalowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo, użytkowników i pacjenta, jednocześnie umożlwiający korzystanie z nich bez konieczności demontażu |  |  |  |
| 3. | Dodatkowa gaśnica zamontowana w przedziale medycznym |  |  |  |
| 4. | Urządzenie do wybijania szyb zintegrowane z nożem do przecinania pasów bezpieczeństwa zamontowane w przedziale medycznym |  |  |  |
| Dodatkowe wyposażenie ambulansu |  |  |  |  |
| XII | Nosze + 2 szt. transportowa komora izolacyjna: |  |  |  |
| 1. | Nosze zintegrowane z transporterem, tzw. monoblokowe przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; z materacem konturowym profilowanym stabilizującym |  |  |  |
| 2. | Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha; |  |  |  |
| 3. | Możliwość regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami powyżej 85 stopni; |  |  |  |
| 4. | Zestaw pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy; |  |  |  |
| 5. | Nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą; |  |  |  |
| 6. | Poręcze boczne otwierane |  |  |  |
| 7. | Wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy. |  |  |  |
| 8. | Nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi; |  |  |  |
| 9. | Z cienkim nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu, przystosowanym do dezynfekcji , umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych; |  |  |  |
| 10. | Regulacja wysokości w min 3-ech poziomach |  |  |  |
| 11. | Wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 200mm, wszystkie koła skrętne w zakresie 360 stopni umożliwiające jazdę na wprost oraz prowadzenie bokiem z możliwością blokady kierunku do jazdy na wprost |  |  |  |
| 12. | Wszystkie kółka jezdne wyposażone w hamulce |  |  |  |
| 13. | Obciążenie dopuszczalne noszy min. 250 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg) |  |  |  |
| 14. | Waga oferowanych noszy zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę noszy w kg); |  |  |  |
| 15. | 2 szt. - transportowa komora izolacyjna (do transportu pacjentów zakaźnie chorych) - spełniająca normy |  |  |  |
| XIII | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| 1. | Wymagany okres gwarancji pojazdu bazowego: min. 24 m-ce bez limitu kilometrów |  |  |  |
| 2. | Wymagany okres gwarancji na lakier: min. 24 m-cy |  |  |  |
| 3. | Wymagany okres gwarancji na perforację nadwozia [m-ce]: min. 140 m-cy |  |  |  |
| 4. | Wymagany okres gwarancji wyposażenia medycznego: min.24 m-ce |  |  |  |
| 5. | Wymagany okres gwarancji zabudowy medycznej: min. 24 m-ce |  |  |  |
| XIV | INNE ISTOTNE INFORMACJE |  |  |  |
| 1. | Ambulans typu A2 powinien spełniać warunki określone w: Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia , normie PN-EN 1789+A2 ,normie PN EN 1865, Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego oraz wszelkich obowiązujących przepisów prawa |  |  |  |
| 2. | Zamawiający dopuszcza, nie wymaga rozszerzonej wersji wyposażenia w tym o instalację tlenową |  |  |  |
| 3. | Przy dostawie ambulansu należy dołączyć komplet dokumentów umożliwiający rejestrację pojazdu na terenie RP |  |  |  |
| 4. | Wraz z pojazdem Wykonawca musi dostarczyć: a) instrukcję obsługi pojazdu, b) książkę obsługi (przeglądów) pojazdu – serwisową, c) instrukcje do wszystkich elementów zabudowy specjalistycznej na zewnątrz i wewnątrz pojazdu, d) wszystkie niezbędne karty gwarancyjne na pojazd , e) wszystkie niezbędne karty gwarancyjne na elementy zabudowy specjalistycznej ambulansu |  |  |  |
| 5. | Dostarczony produkt powinien posiadać świadectwo homologacji na pojazd skompletowany - ambulans, deklaracje zgodności lub certyfikaty- dla wyposażenia specjalistycznego. Do każdego zamówionego sprzętu medycznego powinien zostać dołączony paszport z przeprowadzonym przeglądem dopuszczającym urządzenie do użytkowania |  |  |  |