| Lp. | Asortyment – szczegółowy opis | Nr pom. | Nazwa handlowa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT i % podatku | Wartość brutto | Okres gwarancji (proszę podać) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Blaty robocze laboratoryjne Blaty robocze laboratoryjne z ceramiki wielkogabarytowej gr. 8mm na podkładzie z płyty laminowanej (łączna grubość 33mm). Blaty muszą być wykonane z materiału odpornego na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i barwniki we wszystkich stężeniach i temperaturach stosowanych w pracowniach laboratoryjnych (za wyjątkiem kwasu fluorowodorowego), odpornego na wybarwienie, odpornego chemicznie, wytrzymałego na rozciąganie i przerywanie. Wszelkie zanieczyszczenia muszą być całkowicie usuwalne z powierzchni, włącznie z zabrudzeniami po barwnikach chemicznych. Blaty wykonane w technologii bez podniesionego obrzeża. Nie dopuszcza się dzielenia blatu na części. Muszą być ciągłe na całej długości bez żadnych szczelin i łączeń. Osadzone na stabilnym stelażu typu A wykonanym w całości (boki oraz poprzeczki stelażu) z profili zamkniętych nierdzewnych. Zbudowane w taki sposób aby blaty były podparte na całym obwodzie. Wszystkie stelaże muszą posiadać dwa własne boki, nie dopuszcza się łączenia stelaży w ciągi ze wspólnym bokiem. Stelaże zakończone stopkami z możliwością regulacji wysokości poziomu w zakresie 40 – 80 mm. Wysokość stelaży podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek. Poglądowy szkic stelażu: Wymiary: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | szer. 80 gł. 75 wys. 80 cm – wytrzymałość na obciążenia min. 150 kg | 1.44 x1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | szer. 120 gł. 75 wys. 80 cm – wytrzymałość na obciążenia min. 150 kg | 1.46 x1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | szer. 180 gł. 75 wys. 75 cm – wytrzymałość na obciążenia min. 150 kg | 1.44 x2 1.45 x2 1.46 x2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | szer. 180 gł. 75 wys. 80 cm – wytrzymałość na obciążenia min. 240 kg | 1.44 x1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | szer. 240 gł. 75 wys. 80 cm – wytrzymałość na obciążenia min. 150 kg | 1.43 x1 1.45 x1 1.46 x1 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Blat roboczy laboratoryjny z wzmocnionym stelażem Blat roboczy laboratoryjny z ceramiki wielkogabarytowej gr. 8mm na podkładzie z płyty laminowanej (łączna grubość 33mm). Blat musi być wykonany z materiału odpornego na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i barwniki we wszystkich stężeniach i temperaturach stosowanych w pracowniach laboratoryjnych (za wyjątkiem kwasu fluorowodorowego), odpornego na wybarwienie, odpornego chemicznie, wytrzymałego na rozciąganie i przerywanie. Wszelkie zanieczyszczenia muszą być całkowicie usuwalne z powierzchni, włącznie z zabrudzeniami po barwnikach chemicznych. Blaty wykonane w technologii bez podniesionego obrzeża. Nie dopuszcza się dzielenia blatu na części. Muszą być ciągłe na całej długości bez żadnych szczelin i łączeń. Osadzone na stabilnym stelażu typu A wykonanym w całości (boki oraz poprzeczki stelażu) z profili zamkniętych nierdzewnych dodatkowo wzmocnionym dla zapewnienia stabilności i dużej odporność na chwianie się podczas pracy przy blacie. Zbudowane w taki sposób aby blaty były podparte na całym obwodzie. Wszystkie stelaże muszą posiadać dwa własne boki, nie dopuszcza się łączenia stelaży w ciągi ze wspólnym bokiem. Stelaże zakończone stopkami z możliwością regulacji wysokości poziomu w zakresie 40 – 80 mm. Wysokość stelaży podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek. Poglądowy szkic stelażu: Wymiary: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | szer. 80 gł. 75 wys. 75 cm – wytrzymałość na obciążenia min. 150 kg | 1.43 x2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kontener jezdny laboratoryjny z 3 szufladami Wykonany z płyty laminowanej o zagęszczonej strukturze 18 mm umożliwiającej jego mycie oraz dezynfekcję środkami chemicznymi. Wyposażony w trzy szuflady. Spody szuflad z płyty pilśniowej twardej o grubości min. 3,2 mm lub płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej. Szuflady na prowadnicach metalowych rolkowych z pełnym wysuwem i mechanizmem samodomykania. Szuflady zamykane na zamek patentowy, jednopunktowy. W komplecie 2 klucze. Uchwyty do otwierania szuflad w kształcie litery „C” o rozstawie min. 128 mm. Uchwyt umożliwiający wygodny pochwyt. Wymiary: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | szer. 40-45 gł. 60-65 wys. 65-70 cm | 1.43 x2 1.44 x2 1.45 x2 1.46 x2 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |

Blaty ceramiczne, stelaże i kontenery jezdne muszą posiadać atest higieniczny PZH – dołączyć do oferty.

Materiały użyte do wykonania kontenerów jezdnych muszą posiadać atest potwierdzający klasę higieniczności E1 – dołączyć do oferty.

Do oferty należy dołączyć protokół z badań odporności chemicznej oferowanych blatów. Badanie te muszą być wykonane przez specjalistyczne laboratorium badawcze 
i musi z nich wynikać, że ceramika nie ulega trwałemu uszkodzeniu lub zabarwieniu niedającemu się zmyć wodą po zastosowaniu substancji chemicznych.

Gama kolorystyczna blatów ceramicznych, stelaży i kontenerów jezdnych pozwalająca na indywidualny dobór, zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza - uzgodniona z Zamawiającym podczas realizacji. Możliwość wyboru koloru.

Wzornik z kolorami (min. 30 dla płyty laminowanej, min. 5 dla blatów ceramicznych i stelaży) należy przedłożyć w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy. 
Nie dopuszcza się wzorników w formie elektronicznej.

Wykonawca zobowiązany jest do: wniesienia, zamontowania, ustawienia, wypoziomowania przedmiotu zamówienia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.

Gwarancja:

Blaty ceramiczne na stelażach minimum 60 miesięcy, kontenery minimum 24 miesiące.

Wartość brutto słownie: ………………………………………