Załącznik nr 4 do SWZ

Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG 
dla Gminy Niepołomice – Etap II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracowanie:                                                                                                                                                      ASCALOR SP Z O.O.                                                                                                                                  biuro@ascalor.pl

Styczeń 2023

Spis treści

OPIS ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO	3

I.	Opis Przedmiotu Inwestycji	3

II.	Opis zakresu dla etapu II	3

IV.	Dokumentacja powykonawcza	7

V.	Etap realizacji	7

VI.	Składowanie materiałów	10

VII.	Wymagania odnośnie wykonawstwa	10

VIII.	Postanowienia Końcowe	12

# OPIS ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

- Opis Przedmiotu Inwestycji

- Postępowanie prowadzone jest w związku z podpisaniem pomiędzy Skarbem Państwa i Gminą Niepołomice Porozumienia nr 4/2020/Niepołomice z dnia 16.06.2020 r. o współfinansowanie realizacji niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

- W ramach Porozumienia Gmina realizować będzie 140 przedsięwzięć niskoemisyjnych w 140 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych.

- Projekt realizowany jest etapami.

- Zakres prac obejmuje m.in.:

- wymianę urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, na spełniające standardy niskoemisyjne,

- zmniejszenie zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na ciepło grzewcze poprzez docieplenie przegród budynków oraz wymianę okien.

# Opis zakresu dla etapu II

- Etap II jest podzielony na pięć (5) zadań:

Zadanie nr 1: Ocieplenie ścian zewnętrznych, Wymiana okien

Zadanie nr 2: Ocieplenie podłogi poddasza

Zadanie nr 3: Montaż kotła gazowego

Zadanie nr 4: Montaż kotła na biomasę

Zadanie nr 5: Montaż pompy ciepła

- Szczegółowy zakres prac:

| Zadanie nr 1: Ocieplenie ścian zewnętrznych, Wymiana okien |  |
| --- | --- |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku w Niepołomicach, ul. Grzybowa 6 – Ściany zewnętrzne | Ocieplić ściany zewnętrzne płytami styropianu o grubości minimum 15 cm. Metoda lekka, mokra, BSO – bez spoinowy system ociepleń. Współczynnik przewodzenia ciepła zastosowanego materiału izolacyjnego λ=0,038 W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu, że wyznaczony w audycie współczynnik U zostanie zachowany. |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku zlokalizowanym pod adresem Wola Batorska 392, gm. Niepołomice – Ściany zewnętrzne | Ocieplić ściany zewnętrzne płytami styropianu o grubości minimum 15 cm. Metoda lekka, mokra, BSO – bez spoinowy system ociepleń. Współczynnik przewodzenia ciepła zastosowanego materiału izolacyjnego λ=0,038 W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu, że wyznaczony w audycie współczynnik U zostanie zachowany. |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku w Niepołomicach, ul. Ścieżka Głogowa 3 – Ściany zewnętrzne | Ocieplić ściany zewnętrzne płytami styropianu o grubości minimum 15 cm. Metoda lekka, mokra, BSO -bez spoinowy system ociepleń. Współczynnik przewodzenia ciepła zastosowanego materiału izolacyjnego min. λ=0,038 W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu że wyznaczony w audycie współczynnik U zostanie zachowany. |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku zlokalizowanym pod adresem Staniątki 481 gm. Niepołomice – Ściany zewnętrzne | KONDYGNACJA 0 - Ocieplić ściany zewnętrzne płytami styropianu o grubości minimum 16 cm. Metoda lekka, mokra, BSO -bez spoinowy system ociepleń. Współczynnik przewodzenia ciepła zastosowanego materiału izolacyjnego min. λ=0,038 W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu że wyznaczony w audycie współczynnik U zostanie zachowany. KONDYGNACJA 1 - Ocieplić ściany zewnętrzne płytami styropianu o grubości minimum 15 cm. Metoda lekka, mokra, BSO -bez spoinowy system ociepleń. Współczynnik przewodzenia ciepła zastosowanego materiału izolacyjnego min. λ=0,038 W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu że wyznaczony w audycie współczynnik U zostanie zachowany. |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku w Niepołomicach, ul. Wielicka 76a – Ściany zewnętrzne | Ocieplić ściany zewnętrzne płytami styropianu o grubości minimum 15 cm. Metoda lekka, mokra, BSO -bez spoinowy system ociepleń. Współczynnik przewodzenia ciepła zastosowanego materiału izolacyjnego min. λ=0,038 W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu że wyznaczony w audycie współczynnik U zostanie zachowany. Uwaga: w zakresie wykonawcy jest demontaż całości istniejącego częściowego docieplenia ścian budynku styropianem ze względu na jego stan techniczny / istniejące częściowe docieplenie wykonane niezgodnie ze sztuką, odchodzi od ścian/. |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku w Niepołomicach, ul. Bocheńska 55 – Ściany zewnętrzne | Ocieplić ściany zewnętrzne płytami styropianu o grubości minimum 15 cm. Metoda lekka, mokra, BSO -bez spoinowy system ociepleń. Współczynnik przewodzenia ciepła zastosowanego materiału izolacyjnego min. λ=0,038 W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu że wyznaczony w audycie współczynnik U zostanie zachowany. Uwaga: w zakresie wykonawcy jest demontaż całości istniejącego częściowego docieplenia ścian budynku styropianem ze względu na jego stan techniczny / istniejące częściowe docieplenie wykonane niezgodnie ze sztuką, odchodzi od ścian/. |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku zlokalizowanym pod adresem Podłęże 20 gm. Niepołomice – Ściany zewnętrzne | Ocieplić ściany zewnętrzne płytami styropianu o grubości minimum 15 cm. Metoda lekka, mokra, BSO -bez spoinowy system ociepleń. Współczynnik przewodzenia ciepła zastosowanego materiału izolacyjnego min. λ=0,038 W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu że wyznaczony w audycie współczynnik U zostanie zachowany. Uwaga: Ocieplenie ścian nieogrzewanego garażu i pomieszczenia nad garażem nie wchodzi w zakres robót wykonawcy. |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku w Niepołomicach, ul. Waleriana Czumy 2 – Ściany zewnętrzne | Ocieplić ściany zewnętrzne płytami styropianu o grubości minimum 15 cm. Metoda lekka, mokra, BSO -bez spoinowy system ociepleń. Współczynnik przewodzenia ciepła zastosowanego materiału izolacyjnego min. λ=0,038 W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu że wyznaczony w audycie współczynnik U zostanie zachowany. |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku w Niepołomicach, ul. Heleny Modrzejewskiej 5 – Ściany zewnętrzne | Ocieplić ściany zewnętrzne płytami styropianu o grubości minimum 15 cm. Metoda lekka, mokra, BSO -bez spoinowy system ociepleń. Współczynnik przewodzenia ciepła zastosowanego materiału izolacyjnego min. λ=0,038 W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu że wyznaczony w audycie współczynnik U zostanie zachowany. |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku zlokalizowanym pod adresem Podłęże 347 gm. Niepołomice – Ściany zewnętrzne | Ocieplić ściany zewnętrzne płytami styropianu o grubości minimum 15 cm. Metoda lekka, mokra, BSO -bez spoinowy system ociepleń. Współczynnik przewodzenia ciepła zastosowanego materiału izolacyjnego min. λ=0,038 W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu że wyznaczony w audycie współczynnik U zostanie zachowany. |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku w Niepołomicach, ul. Bohaterów Westerplatte 3 – Ściany zewnętrzne | ŚCIANA ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ OCIEPLONA - Ocieplić ściany zewnętrzne płytami styropianu o grubości minimum 10 cm. Metoda lekka, mokra, BSO -bez spoinowy system ociepleń. Współczynnik przewodzenia ciepła zastosowanego materiału izolacyjnego min. λ=0,038 W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu że wyznaczony w audycie współczynnik U zostanie zachowany. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE NIEOCIEPLONE - Ocieplić ściany zewnętrzne płytami styropianu o grubości minimum 15 cm. Metoda lekka, mokra, BSO -bez spoinowy system ociepleń. Współczynnik przewodzenia ciepła zastosowanego materiału izolacyjnego min. λ=0,038 W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu że wyznaczony w audycie współczynnik U zostanie zachowany. |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku zlokalizowanym pod adresem Staniątki 413 gm. Niepołomice – Ściany zewnętrzne | Ocieplić ściany zewnętrzne płytami styropianu o grubości minimum 15 cm. Metoda lekka, mokra, BSO -bez spoinowy system ociepleń. Współczynnik przewodzenia ciepła zastosowanego materiału izolacyjnego min. λ=0,038 W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu że wyznaczony w audycie współczynnik U zostanie zachowany. |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku w Niepołomicach, ul. Kolejowa 17 – Ściany zewnętrzne | Ocieplić ściany zewnętrzne płytami styropianu o grubości minimum 15 cm. Metoda lekka, mokra, BSO -bez spoinowy system ociepleń. Współczynnik przewodzenia ciepła zastosowanego materiału izolacyjnego min. λ=0,038 W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu że wyznaczony w audycie współczynnik U zostanie zachowany. |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku w Niepołomicach, ul. Portowa 21B – Ściany zewnętrzne | Ocieplić ściany zewnętrzne płytami styropianu o grubości minimum 15 cm. Metoda lekka, mokra, BSO -bez spoinowy system ociepleń. Współczynnik przewodzenia ciepła zastosowanego materiału izolacyjnego min. λ=0,038 W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu że wyznaczony w audycie współczynnik U zostanie zachowany. Uwaga: w zakres robót nie wchodzi ocieplenie ścian nieogrzewanego garażu i ganku wejściowego |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku w Niepołomicach, ul. Brzezinki 8 – Ściany zewnętrzne | ŚCIANA ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ OCIEPLONA - Ocieplić ściany zewnętrzne płytami styropianu o grubości minimum 11 cm. Metoda lekka, mokra, BSO -bez spoinowy system ociepleń. Współczynnik przewodzenia ciepła zastosowanego materiału izolacyjnego min. λ=0,038 W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu że wyznaczony w audycie współczynnik U zostanie zachowany. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NIEOCIEPLONA - Ocieplić ściany zewnętrzne płytami styropianu o grubości minimum 16 cm. Metoda lekka, mokra, BSO -bez spoinowy system ociepleń. Współczynnik przewodzenia ciepła zastosowanego materiału izolacyjnego min. λ=0,038 W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu że wyznaczony w audycie współczynnik U zostanie zachowany. Uwaga: w zakres robót wykonawcy wchodzi wykonanie niezbędnej konstrukcji i folii zapewniającej odprowadzanie wilgoci spod warstwy styropianowej lub innego rozwiązania zapewniającego wentylację i ochronę ścian drewnianych, a także przygotowanie podłoża tj. ścian drewnianych do docieplenia. |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku zlokalizowanym pod adresem Zakrzowiec 250 gm. Niepołomice – Ściany zewnętrzne, Wymiana okien | Ocieplić ściany zewnętrzne kondygnacja 0 płytami styropianu o grubości minimum 18 cm. Metoda lekka, mokra, BSO -bez spoinowy system ociepleń. Współczynnik przewodzenia ciepła zastosowanego materiału izolacyjnego min. λ=0,038 W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu że wyznaczony w audycie współczynnik U zostanie zachowany. Ocieplić ściany zewnętrzne kondygnacja 1 płytami styropianu o grubości minimum 15 cm. Metoda lekka, mokra, BSO -bez spoinowy system ociepleń. Współczynnik przewodzenia ciepła zastosowanego materiału izolacyjnego min. λ=0,038 W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu że wyznaczony w audycie współczynnik U zostanie zachowany. Uwaga: W zakres robót nie wchodzi ocieplenie ścian ganku Wymienić okna, wymiana na nowe o współczynniku przenikania ciepła U=0,9W/m2K lub lepszym, o wymiarach dostosowanych do istniejącego otworu okiennego. Należy przewidzieć “ciepły montaż okien” minimum: uszczelnienie zewnętrzne z taśmy paroprzepuszczalnej, izolacja termiczna i akustyczna z pianki poliuretanowej, uszczelnienie wewnętrzne z taśmy paroszczelnej. W ramach ceny należy uwzględnić wykonanie obróbki okna po stronie wewnętrznej i zewnętrznej, montaż parapetów zewnętrznych wraz z dociepleniem ścian budynku. Okna dwudzielne lub jednodzielne, rozwieralne i uchylne - szczegóły w tym kolorystykę wykonawca uzgodni z mieszkańcem. Uwaga: podana w audycie powierzchnia okien do wymiany nie jest podstawą do wyceny robót, wymianie podlegają wszystkie okna i drzwi balkonowe, tarasowe w budynku/z wyjątkiem drzwi wejściowych do budynku / i taki zakres należy wycenić. |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku zlokalizowanym pod adresem Zabierzów Bocheński 479, gm. Niepołomice – wymiana okien | Wymienić okna, wymiana na nowe o współczynniku przenikania ciepła U=0,9W/m2K lub lepszym, o wymiarach dostosowanych do istniejącego otworu okiennego. Należy przewidzieć “ciepły montaż okien” minimum: uszczelnienie zewnętrzne z taśmy paroprzepuszczalnej, izolacja termiczna i akustyczna z pianki poliuretanowej, uszczelnienie wewnętrzne z taśmy paroszczelnej. W ramach ceny należy uwzględnić wykonanie obróbki okna po stronie wewnętrznej i zewnętrznej, bez montażu parapetów. Okna dwudzielne lub jednodzielne, rozwieralne i uchylne - szczegóły w tym kolorystykę wykonawca uzgodni z mieszkańcem. Uwaga: podana w audycie powierzchnia okien do wymiany nie jest podstawą do wyceny robót, wymianie podlegają wszystkie okna i drzwi balkonowe, tarasowe w budynku/z wyjątkiem drzwi wejściowych do budynku i jednego okna wymienionego w roku 2022 przez mieszkańca/ i taki zakres należy wycenić. |
| Zadanie nr 2: Ocieplenie podłogi poddasza |  |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku w Niepołomicach, ul. Wielicka 76a – Podłoga na poddaszu | Ocieplić podłogę poddasza podwójną warstwą wełny mineralnej lub styropianu o grubości łącznej (warstwa górna+dolna) minimum 22 cm docieplenia +folia paroizolacyjna. Na wykonanej warstwie ocieplenia ułożyć płyty typ OSB /gr. min 18mm/ na legarach. Współczynnik przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego λ=0,038 W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu że wyznaczony w audycie współczynnik U zostanie zachowany. |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku w Niepołomicach, ul. Ogrodowa 2 – Podłoga na strychu | Ocieplić podłogę poddasza podwójną warstwą wełny mineralnej lub styropianu o grubości łącznej (warstwa górna+dolna) minimum 22 cm docieplenia +folia paroizolacyjna. Na wykonanej warstwie ocieplenia ułożyć płyty typ OSB /gr. min 18mm/ na legarach. Współczynnik przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego λ=0,038 W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu że wyznaczony w audycie współczynnik U zostanie zachowany. |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku zlokalizowanym pod adresem Podłęże 54, gm. Niepołomice – Podłoga na strychu | Ocieplić podłogę poddasza podwójną warstwą wełny mineralnej lub styropianu o grubości łącznej (warstwa górna+dolna) minimum 22 cm docieplenia +folia paroizolacyjna. Na wykonanej warstwie ocieplenia ułożyć płyty typ OSB /gr. min 18mm/ na legarach. Współczynnik przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego λ=0,038 W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu że wyznaczony w audycie współczynnik U zostanie zachowany. |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku w Niepołomicach, ul. Droga Królewska 51 – Podłoga na strychu | Ocieplić podłogę poddasza podwójną warstwą wełny mineralnej lub styropianu o grubości łącznej (warstwa górna+dolna) minimum 24 cm docieplenia +folia paroizolacyjna. Na wykonanej warstwie ocieplenia ułożyć płyty typ OSB /gr. min 18mm/ na legarach. Współczynnik przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego λ=0,038 W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu że wyznaczony w audycie współczynnik U zostanie zachowany. |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku zlokalizowanym pod adresem Staniątki 257, gm. Niepołomice – Podłoga na strychu | Ocieplić podłogę poddasza podwójną warstwą wełny mineralnej lub styropianu o grubości łącznej (warstwa górna+dolna) minimum 22 cm docieplenia +folia paroizolacyjna. Na wykonanej warstwie ocieplenia ułożyć płyty typ OSB /gr. min 18mm/ na legarach. Współczynnik przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego λ=0,038 W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu że wyznaczony w audycie współczynnik U zostanie zachowany. |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku w Niepołomicach, ul. Zawiła 3 – Podłoga na strychu | Ocieplić podłogę poddasza podwójną warstwą wełny mineralnej lub styropianu o grubości łącznej (warstwa górna+dolna) minimum 22 cm docieplenia +folia paroizolacyjna. Na wykonanej warstwie ocieplenia ułożyć płyty typ OSB /gr. min 18mm/ na legarach. Współczynnik przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego λ=0,038 W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu że wyznaczony w audycie współczynnik U zostanie zachowany. |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku zlokalizowanym pod adresem Ochmanów 72, gm. Niepołomice – Podłoga na strychu | Ocieplić podłogę poddasza podwójną warstwą wełny mineralnej lub styropianu o grubości łącznej (warstwa górna+dolna) minimum 22 cm docieplenia +folia paroizolacyjna. Na wykonanej warstwie ocieplenia ułożyć płyty typ OSB /gr. min 18mm/ na legarach. Współczynnik przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego λ=0,038 W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu że wyznaczony w audycie współczynnik U zostanie zachowany. |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku w Niepołomicach, ul. Wroniarka 7 – Podłoga na strychu | Ocieplić podłogę poddasza podwójną warstwą wełny mineralnej lub styropianu o grubości łącznej (warstwa górna+dolna) minimum 18 cm docieplenia +folia paroizolacyjna. Na wykonanej warstwie ocieplenia ułożyć płyty typ OSB /gr. min 18mm/ na legarach. Współczynnik przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego λ=0,038 W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu że wyznaczony w audycie współczynnik U zostanie zachowany. |
| Zadanie nr 3: Montaż kotła gazowego |  |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku zlokalizowanym pod adresem Staniątki 413 gm. Niepołomice | Montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, wraz z montażem nowych grzejników, montaż zaworów termostatycznych do grzejników, wykonanie nowej instalacji c.w.u. Wykonanie instalacji gazowej |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku w Niepołomicach, ul. Kolejowa 17 | Montaż kotła gazowego jednofunkcyjnego z zasobnikiem , wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, wymiana grzejników żeliwnych na nowe, pozostałe grzejniki pozostają, montaż zaworów termostatycznych do grzejników, wykonanie nowej instalacji c.w.u. Wykonanie instalacji gazowej |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku zlokalizowanym pod adresem Podłęże 176, gm. Niepołomice | Montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, montaż nowych grzejników, wraz z montażem zaworów termostatycznych, wykonanie nowej instalacji c.w.u. Wykonanie instalacji gazowej od skrzynki umieszczonej na ścianie budynku. |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku zlokalizowanym pod adresem Zabierzów Bocheński 479, gm. Niepołomice | Montaż kotła gazowego jednofunkcyjnego z zasobnikiem wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji c.o. oraz wykonanie nowej instalacji c.w.u. Wykonanie instalacji gazowej |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku zlokalizowanym pod adresem Wola Batorska 954, gm. Niepołomice | Montaż kotła gazowego jednofunkcyjnego z zasobnikiem, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, montaż nowych grzejników, wraz z montażem zaworów termostatycznych, wykonanie nowej instalacji c.w.u. Wykonanie instalacji gazowej |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku zlokalizowanym pod adresem Zabierzów Bocheński 91, gm. Niepołomice | Montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, montaż nowych grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych, wykonanie nowej instalacji c.w.u. Wykonanie instalacji gazowej od skrzynki umieszczonej na ścianie budynku lub w ogrodzeniu posesji /przyłącz gazowy do skrzynki będzie wykonany przez PSG/ |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku zlokalizowanym pod adresem Wola Zabierzowska 130, gm. Niepołomice | Montaż kotła gazowego jednofunkcyjnego z zasobnikiem) wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u. Wykonanie instalacji gazowej |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku zlokalizowanym pod adresem Zabierzów Bocheński 382, gm. Niepołomice | Montaż kotła gazowego jednofunkcyjnego z zasobnikiem wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, montaż nowych grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych, wykonanie nowej instalacji c.w.u. Wykonanie instalacji gazowej |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku w Niepołomicach, ul. Powiśle 28 | Montaż kotła gazowego jednofunkcyjnego z zasobnikiem wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, montaż nowych grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych, wykonanie nowej instalacji c.w.u. Wykonanie instalacji gazowej od skrzynki w ogrodzeniu do budynku i wewnątrz. |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku zlokalizowanym pod adresem Zakrzowiec 81, gm. Niepołomice | Montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, montaż nowych grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych, wykonanie nowej instalacji c.w.u. Wykonanie instalacji gazowej |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku w Niepołomicach, ul. Ogrodowa 2 | Montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego, wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji c.o. i c.w.u., montaż nowych grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych (wymianie podlegają grzejniki żeliwne).Wykonanie instalacji gazowej |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku zlokalizowanym pod adresem Podłęże 438, gm. Niepołomice | Montaż kotła gazowego jednofunkcyjnego z zasobnikiem, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, montaż zaworów termostatycznych do grzejników, wykonanie nowej instalacji c.w.u. Wykonanie instalacji gazowej |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku w Niepołomicach, ul. Heleny Modrzejewskiej 20 | Montaż kotła gazowego jednofunkcyjnego z zasobnikiem, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, montaż nowych grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych, wykonanie nowej instalacji c.w.u. Wykonanie instalacji gazowej |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku zlokalizowanym pod adresem Podłęże 54, gm. Niepołomice | Montaż kotła gazowego jednofunkcyjnego z zasobnikiem, podłączenie do istniejącej instalacji c.o. i c.w.u., montaż nowych grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych. Wykonanie instalacji gazowej |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku zlokalizowanym pod adresem Zabierzów Bocheński 224, gm. Niepołomice | Montaż kotła gazowego jednofunkcyjnego z zasobnikiem , wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, montaż zaworów termostatycznych do grzejników, wykonanie nowej instalacji c.w.u. Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku od skrzynki gazowej. |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku w Niepołomicach, ul. Staniątecka 6 | Montaż kotła gazowego jednofunkcyjnego z zasobnikiem, , wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, montaż nowych grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych, wykonanie nowej instalacji c.w.u. Wykonanie instalacji gazowej od skrzynki umieszczonej na ścianie budynku. |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku zlokalizowanym pod adresem Wola Zabierzowska 56, gm. Niepołomice | Montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, montaż nowych grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych, wykonanie nowej instalacji c.w.u. Wykonanie instalacji gazowej |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku w Niepołomicach, ul. Droga Królewska 51 | Montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego, wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji c.o. i c.w.u., montaż nowych grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych. Wykonanie instalacji gazowej |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku zlokalizowanym pod adresem Zakrzów 329, gm. Niepołomice – | Montaż kotła gazowego jednofunkcyjnego z zasobnikiem, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, montaż nowych grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych, wykonanie nowej instalacji c.w.u. Wykonanie instalacji gazowej |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku w Niepołomicach, ul. Pionierów 14c | Montaż kotła gazowego jednofunkcyjnego z zasobnikiem, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, montaż nowych grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych, wykonanie nowej instalacji c.w.u. Wykonanie instalacji gazowej |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku w Niepołomicach, ul. Na Grobli 19 | Montaż kotła gazowego jednofunkcyjnego z zasobnikiem , wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, montaż nowych grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych, wykonanie nowej instalacji c.w.u. Wykonanie instalacji gazowej |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku zlokalizowanym pod adresem Zakrzów 248, gm. Niepołomice | Montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie nowej instalacji c.w.u. Wykonanie instalacji gazowej |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku zlokalizowanym pod adresem Podłęże 296, gm. Niepołomice | Montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, montaż nowych grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych, wykonanie nowej instalacji c.w.u. Wykonanie instalacji gazowej |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku zlokalizowanym pod adresem Zakrzowiec 158, gm. Niepołomice | Montaż kotła gazowego jednofunkcyjnego z zasobnikiem , wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, montaż nowych grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych, wykonanie nowej instalacji c.w.u. Wykonanie instalacji gazowej |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku zlokalizowanym pod adresem Staniątki 383, gm. Niepołomice | Montaż kotła gazowego jednofunkcyjnego z zasobnikiem wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, montaż nowych grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych wykonanie nowej instalacji c.w.u. Wykonanie instalacji gazowej |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku zlokalizowanym pod adresem Staniątki 257, gm. Niepołomice | Montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, montaż nowych grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych, wykonanie nowej instalacji c.w.u. Wykonanie instalacji gazowej |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku zlokalizowanym pod adresem Zakrzów 159, gm. Niepołomice | Montaż kotła gazowego jednofunkcyjnego z zasobnikiem wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania montaż nowych grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych, wpięcie do istniejącej instalacji c.w.u. Wykonanie instalacji gazowej |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku w Niepołomicach, ul. Wyzwolenia 10 | Montaż kotła gazowego jednofunkcyjnego z zasobnikiem, , wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, montaż nowych grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych, wykonanie nowej instalacji c.w.u. Wykonanie instalacji gazowej |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku w Niepołomicach, ul. Wielicka 25 | Montaż kotła gazowego jednofunkcyjnego z zasobnikiem, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, nowych montaż grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych, wykonanie nowej instalacji c.w.u. Wykonanie instalacji gazowej |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku zlokalizowanym pod adresem Staniątki 100, gm. Niepołomice | Montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, montaż nowych grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych, wpięcie do istniejącej instalacji c.w.u. Wykonanie instalacji gazowej |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku zlokalizowanym pod adresem Ochmanów 72, gm. Niepołomice | Montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, montaż nowych grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych, wykonanie nowej instalacji c.w.u. Wykonanie instalacji gazowej |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku w Niepołomicach, ul. Wroniarka 7 | Montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego, wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji c.o. i c.w.u. Wykonanie instalacji gazowej |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku zlokalizowanym pod adresem Wola Batorska 607, gm. Niepołomice | Montaż kotła gazowego jednofunkcyjnego z zasobnikiem, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, montaż nowych grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych, wykonanie nowej instalacji c.w.u., Wykonanie instalacji gazowej |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku w Niepołomicach, ul. Akacjowa 12 | Montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego, wykonanie nowej instalacji c.o. i c.w.u. Montaż nowych grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych. Wykonanie instalacji gazowej |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku w Niepołomicach, ul. Krakowska 1 | Montaż kotła gazowego jednofunkcyjnego z zasobnikiem, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania. Montaż zaworów termostatycznych do istniejących grzejników. Wykonanie instalacji gazowej. |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku zlokalizowanym pod adresem Zakrzów 266, gm. Niepołomice | Montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, montaż nowych grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych, wykonanie nowej instalacji c.w.u. Wykonanie instalacji gazowej. |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku w Niepołomicach, ul. Torowa 12 | Montaż kotła gazowego jednofunkcyjnego, wykonanie nowej instalacji c.o., montaż nowych grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych,. Wykonanie nowej instalacji c.w.u. Wykonanie instalacji gazowej |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku w Niepołomicach, ul. Portowa 38A | Montaż kotła gazowego jednofunkcyjnego, wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji c.o. oraz c.w.u., oraz montaż nowych grzejników z montażem zaworów termostatycznych. Wykonanie instalacji gazowej |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku w Niepołomicach, ul. Krakowska 26A | Montaż kotła gazowego jednofunkcyjnego z zasobnikiem, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, montaż nowych grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych, wykonanie nowej instalacji c.w.u. Wykonanie instalacji gazowej |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku zlokalizowanym pod adresem Słomiróg 6, gm. Niepołomice | Montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, montaż nowych grzejników, wykonanie nowej instalacji c.w.u. Wykonanie instalacji gazowej. |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku zlokalizowanym pod adresem Słomiróg 88, gm. Niepołomice | Montaż kotła gazowego jednofunkcyjnego z zasobnikiem, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, montaż nowych grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych, wykonanie nowej instalacji c.w.u. Wykonanie instalacji gazowej. |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku zlokalizowanym pod adresem Wola Zabierzowska 225, gm. Niepołomice | Montaż kotła gazowego jednofunkcyjnego z zasobnikiem, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, montaż nowych grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych, wykonanie nowej instalacji c.w.u. Wykonanie instalacji gazowej. Wykonanie instalacji gazowej od skrzynki umieszczonej na ścianie budynku lub w ogrodzeniu posesji. |
| Zadanie nr 4: Montaż kotła na biomasę |  |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku zlokalizowanym pod adresem Zagórze 174, gm. Niepołomice | Montaż kotła na biomasę z zasobnikiem na pellet oraz zasobnikiem na c.w.u. Montaż zasobnika na c.w.u., wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji c.o. i c.w.u. Wykonanie nawiewu i wentylacji. Odprowadzenie spalin w sposób zgodny z wymogami producenta urządzenia i przepisami. |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku w Niepołomicach ul. Wiślana 13 | Montaż kotła na biomasę z zasobnikiem na pellet oraz zasobnikiem na c.w.u. Montaż z zasobnika na c.w.u., wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji c.o. i c.w.u., oraz wymiana grzejników w domu, montaż zaworów termostatycznych do grzejników. Wykonanie nawiewu i wentylacji. Odprowadzenie spalin w sposób zgodny z wymogami producenta urządzenia i przepisami. |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku zlokalizowanym pod adresem Zagórze 176, gm. Niepołomice | Montaż kotła na biomasę z zasobnikiem na pellet z zasobnikiem na c.w.u., wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji c.o. i c.w.u. Wykonanie nawiewu i wentylacji. Odprowadzenie spalin w sposób zgodny z wymogami producenta urządzenia i przepisami. Uwaga: ze względu na niewielkie wymiary pomieszczenia /wąska kotłownia/ należy przewidzieć kocioł typu slim. |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku zlokalizowanym pod adresem Zabierzów Bocheński 210, gm. Niepołomice | Montaż kotła na biomasę z zasobnikiem na pellet z zasobnikiem na c.w.u., wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji c.o. i c.w.u. Wykonanie nawiewu i wentylacji. Odprowadzenie spalin w sposób zgodny z wymogami producenta urządzenia i przepisami. |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku w Niepołomicach ul. Torowa 9 | Montaż kotła na biomasę z zasobnikiem na pellet z zasobnikiem na c.w.u., wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji c.o. i c.w.u. Wykonanie nawiewu i wentylacji. Odprowadzenie spalin w sposób zgodny z wymogami producenta urządzenia i przepisami. |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku zlokalizowanym pod adresem Zabierzów Bocheński 404, gm. Niepołomice | Montaż kotła zgazowującego drewno z zasobnikiem na c.w.u., modernizacja instalacji centralnego ogrzewanie i c.w.u. w kotłowni W zestawie z kotłem zgazowujacym drewno należy przewidzieć także dostawę i montaż zbiornika akumulacyjnego /bufora/ o pojemności min 1000l (pojemność rzeczywista-magazynowa min 800l). Zbiornik z minimum z jedną wężownicą. |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku w Niepołomicach ul. Wroniarka 5 | Montaż kotła na biomasę z zasobnikiem na pellet z zasobnikiem na c.w.u., wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, montaż nowych grzejników, montaż zaworów termostatycznych do grzejników, wykonanie nowej instalacji c.w.u. Wykonanie nawiewu i wentylacji. Odprowadzenie spalin w sposób zgodny z wymogami producenta urządzenia i przepisami. Uwaga: ze względu na niewielkie wymiary pomieszczenia należy przewidzieć kocioł typu slim. |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku w Niepołomicach ul. Zawiła 3 | Montaż kotła na biomasę z zasobnikiem na pellet z zasobnikiem na c.w.u., wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, montaż nowych grzejników, montaż zaworów termostatycznych do grzejników, wykonanie nowej instalacji c.w.u. Wykonanie nawiewu i wentylacji. Odprowadzenie spalin w sposób zgodny z wymogami producenta urządzenia i przepisami. |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku zlokalizowanym pod adresem Suchoraba 50, gm. Niepołomice | Montaż kotła na biomasę z zasobnikiem na pellet z zasobnikiem na c.w.u., wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji c.o. i c.w.u., wymiana grzejników w całym domu, montaż zaworów termostatycznych do grzejników. Wykonanie nawiewu i wentylacji. Odprowadzenie spalin w sposób zgodny z wymogami producenta urządzenia i przepisami. |
| Zadanie nr 5: Montaż pompy ciepła |  |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku zlokalizowanym pod adresem Wola Batorska 805, gm. Niepołomice | Montaż powietrznej pompy ciepła co + c.w.u, z zasobnikiem na c.w.u. oraz buforem i wymiennikiem. |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku zlokalizowanym pod adresem Zabierzów Bocheński 391, gm. Niepołomice | Montaż powietrznej pompy ciepła co + c.w.u, z zasobnikiem na c.w.u. oraz buforem i wymiennikiem. |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku zlokalizowanym pod adresem Staniątki 426A, gm. Niepołomice | Montaż powietrznej pompy ciepła co + c.w.u, z zasobnikiem na c.w.u. oraz buforem i wymiennikiem |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku w Niepołomicach ul. Piękna 12 | Montaż powietrznej pompy ciepła co + c.w.u, z zasobnikiem na c.w.u. oraz buforem i wymiennikiem |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku zlokalizowanym pod adresem Podłęże 232, gm. Niepołomice | Montaż powietrznej pompy ciepła co + cwu, z zasobnikiem na c.w.u. oraz buforem i wymiennikiem wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, montaż grzejników, montaż zaworów termostatycznych do grzejników, wykonanie nowej instalacji c.w.u. |

- Inne obowiązki Wykonawcy:

- W terminie do 30 dni od podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru kompletu wniosków materiałowych z załączonymi kartami katalogowymi, deklaracjami, certyfikatami, DTR (jeśli konieczne), kartą gwarancyjną. Wbudowaniu mogą podlegać wyłącznie materiały zatwierdzone przez IN.

- Przed przystąpieniem do robót wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest do odbycia wizji lokalnej na każdym obiekcie i na jej podstawie do zweryfikowania wskazanego zakresu prac pod kątem wymogów wynikających z zastosowanych materiałów i urządzeń. Wizja lokalna nie dotyczy postępowania przetargowego.

- Wykonawca odpowiada, za sprawdzenie możliwości obciążenia konstrukcji dachu, ścian   i innych elementów budynku wykonywanym dociepleniem czy montowanymi urządzeniami.

- Sprawdzenie stanu technicznego istniejących instalacji na obiektach pod kątem możliwości współpracy z zaoferowanymi urządzeniami.

- Sprawdzenie możliwości wdrożenia planowanych założeń techniczno – technologicznych.

- Wykonawca odpowiada za postępowanie z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 779) i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973);

### Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca opracuje dla każdego obiektu dokumentację powykonawczą składającą się z:

- Protokoły prób, badań, sprawdzeń – zakres do ustalenia z IN

- Karty katalogowe urządzeń głównych i materiałów

- Komplet kart gwarancyjnych, atestów, prób, inwentaryzacji geodezyjnej (o ile będzie wymagana),

- Numery telefonów, adresy poczty elektronicznej pod którymi należy zgłaszać awarie,

- Opinię kominiarza (w przypadku instalacji kotła),

- Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z Umową, audytem oraz przepisami Prawa Budowlanego i normami.

- Protokół z przeprowadzenia pierwszego uruchomienia instalacji, kartę gwarancyjną

- Protokół z przeszkolenia Mieszkańca (właściciela budynku) w zakresie obsługi urządzeń
i instalacji,

- Protokół z badań i pomiarów elektrycznych.

- Protokół podpisany przez Mieszkańca o doprowadzeniu działki/pomieszczenia budynku do stanu pierwotnego i nie wnoszeniu zastrzeżeń przez Mieszkańca do wykonanego zakresu prac,

- Dokumentacja fotograficzna obrazująca stan instalacji, pomieszczeń/działki po zakończeniu montażu instalacji (tylko w formie elektronicznej – płyta CD lub inny nośnik cyfrowy).

Powyższy opis określa oczekiwany standard dokumentacji. Szczegółowy zakres dokumentacji należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca sporządzi dokumentacje projektową powykonawczą w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (np. płyta CD) dla każdego obiektu objętego przedmiotem zamówienia.

## II etap realizacji

|  | Rodzaj prac | Wymogi dla materiałów |
| --- | --- | --- |
| DOCIEPLENIA |  |  |
| 1 | Docieplenie ścian zewnętrznych | Ocieplenie ścian zewnętrznych w technologii BSO. Płyty styropianowe grubość i lambda wynikająca z przeprowadzonego audytu i wskazane W OPZ, mocowane na kleju do styropianu, kołkowane do podłoża łącznikami plastikowymi np. 4 szt./m2, warstwa zbrojąca z siatki z włókna szklanego (min. 145 g/m2) zatopionej w zaprawie klejącej, podkład pod tynki elewacyjne, tynk elewacyjny silikonowy, faktura baranek, grubość ziarna 1,5-2mm, tynk barwiony w masie, kolor do uzgodnienia z właścicielem budynku (do wyboru wszystkie kolory z grupa cenowa 1,bez dopłat po stronie mieszkańca ), listwy systemowe startowe cokołowe, przyokienne, narożnikowe, okapowe. Konieczność zastosowania jednolitego zestawu systemowego. Kolorystyka elewacji do uzgodnienia z właścicielem budynku (do wyboru wszystkie kolory z grupy cenowej 1, bez dopłat po stronie mieszkańca) W ramach docieplenia ścian budynku należy też przewidzieć montaż nowych parapetów z blachy stalowej, demontaż i ponowny montaż rur spustowych wraz z wymianą uchwytów na nowe. Wszelkie prace zabezpieczające istniejące okna, drzwi, barierki itd /folia, taśma, oklejanie/ po stronie wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie prac wykonanie dolnej części elewacji jako cokół z tynku silikonowego /do wysokości istniejących cokołów, lub minimum 30cm/. Kolor (grupa cenowa 1) do uzgodnienia z właścicielem budynku. |
| 2 | Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem /podłoga poddasza/ | Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem podwójną warstwą wełny mineralnej lub styropianu o grubości łącznej (warstwa górna+dolna) minimum 22 cm docieplenia +folia paroizolacyjna. Na wykonanej warstwie ocieplenia ułożyć płyty typ OSB /gr. min 18mm/ na legarach. Współczynnik przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego λ=0,038 W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu że wyznaczony w audycie współczynnik U zostanie zachowany. |
| INSTALACJE KOTŁÓW GAZOWYCH |  |  |
| 1 | Zestaw kocioł 1-funkcyjny + zasobnik stojący min 100 L | Gazowy kocioł jednofunkcyjny kondensacyjny o mocy maksymalnej wynoszącej od 6 do 30 kW o klasie energetycznej A sterowany pogodowo. /moc kotła dobrana dla danego budynku/. Parametry pracy kotła przyjąć 70/55°C. System bezprzewodowej automatyki umożliwiający sterowanie temperaturą pomieszczenia. Minimum sterowanie pogodowe + kompletny osprzęt niezbędny do prawidłowego montażu kotła w instalacji CO i CWU, minimum jeden obieg grzewczy CO i jeden obieg grzewczy CWU. Gazowy jednofunkcyjny kocioł centralnego ogrzewania przeznaczony do pracy jako źródło ciepła dla centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Kotły wiszące przystosowane do spalania gazu ziemnego GZ 50 (z możliwością przezbrojenia na gaz LPG). Minimalne wyposażenie i funkcje kotła: - wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, lub równoważnie aluminiowo-krzemowo-magnezowy - palnik modulowany do min.20% mocy nominalnej - zestaw odpływowy do kondensatu - klasa sprawności sezonowej minimum A - stopień ochrony minimum Ip X4 - sprawność znormalizowana zgodnie z wymogami dyrektywy ErP - termostat pokojowy z zegarem sterującym z programowaniem dziennym i tygodniowym. Zastosować zasobnik cwu o pojemności 100 L / magazynowa pojemność min 85L/ o klasie energetycznej nie gorszej niż B. |
| 2 | Kocioł 2-funkcyjny | Gazowy kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny o mocy maksymalnej wynoszącej od 6 do 30 kW o klasie energetycznej A sterowany pogodowo. /moc kotła dobrana dla danego budynku/. Parametry pracy kotła przyjąć 70/55°C. System bezprzewodowej automatyki umożliwiający sterowanie temperaturą pomieszczenia. Minimum sterowanie pogodowe + kompletny osprzęt niezbędny do prawidłowego montażu kotła w instalacji CO i CWU, minimum jeden obieg grzewczy CO i jeden obieg grzewczy CWU, Gazowy dwufunkcyjny kocioł centralnego ogrzewania przeznaczony do pracy jako źródło ciepła dla centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Kotły wiszące przystosowane do spalania gazu ziemnego GZ 50 (z możliwością przezbrojenia na gaz LPG). Minimalne wyposażenie i funkcje kotła: kotła: - wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, lub równoważnie aluminiowo-krzemowo-magnezowy - palnik modulowany do min.20% mocy nominalnej - zestaw odpływowy do kondensatu - klasa sprawności sezonowej minimum A - stopień ochrony minimum Ip X4 - sprawność znormalizowana zgodnie z wymogami dyrektywy ErP - termostat pokojowy z zegarem sterującym z programowaniem dziennym i tygodniowym. |
| 3 | Przewody powietrzno-spalinowe | Odprowadzenie spalin z kotłów gazowych musi spełniać wymogi zawarte w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065). Przewody wykonane będą ze stali kwasoodpornej. Średnica i długość przewodów wynikać będzie z wymogów producenta kotła. Jako generalną zasadę przyjmuje się odprowadzanie spalin i doprowadzanie powietrza szachtem kominowym, tam gdzie nie ma innej możliwości dopuszcza się rozwiązanie z odprowadzaniem spalin i doprowadzaniem powietrza przez ścianę zewnętrzną /z zastrzeżeniem spełnienia wymogów przepisów i wytycznych producenta kotła/, lub rozwiązanie z wyrzutem spalin szachtem kominowym i doprowadzeniem powietrza poprzez ścianę zewnętrzną. System odprowadzania spalin musi być dobrany indywidualnie dla każdego budynku oraz typu kotła. |
| 4 | Instalacja cwu | Wykonanie instalacji cwu w technologii rur z tworzyw sztucznych z izolacją zgodną z PN bez bruzdowania. (Należy przez to rozumieć przyłączenie kotła gazowego kondensacyjnego do istniejącej instalacji cwu). |
| 5 | Instalacja c.o. | Wykonanie instalacji c.o. w technologii rur stalowych/miedzianych/tworzyw sztucznych z izolacją zgodną z PN bez bruzdowania. Grzejniki wraz z głowicami termostatycznymi |
| 6 | Grzejniki | Montaż grzejników stalowych lub aluminiowych (członowe, płytowe) wraz z montażem zaworów z głowicami termostatycznymi, grzejniki dobrane do zapotrzebowania poszczególnych pomieszczeń. |

Uwaga: w uzasadnionych przypadkach można za zgodą Inspektora Nadzoru i Mieszkańca dokonać zmiany rodzaju kotła gazowego z jedno na dwufunkcyjny i odwrotnie.

| INSTALACJE KOTŁÓW NA BIOMASĘ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nowe źródła ciepła – kotły centralnego ogrzewania opalane biomasą muszą współdziałać z instalacją C.O. i C.W.U. jak również z instalacją cyrkulacji ciepłej wody użytkowej o ile występuje w budynku oraz muszą pokrywać zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej w 100%. Mieszkaniec na własny koszt, zapewnia pellet /lub drewno w przypadku kotła zgazowującego/ potrzebny do rozruchu i regulacji kotła. Za dokonanie prawidłowych ustawień kotła odpowiada wykonawca, który przy uruchomieniu kotłowni z nowym źródłem ciepła ma obowiązek sprawdzić funkcjonowanie całej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz dokonać ich odpowietrzenia. W przypadku konieczności rozwiercenia komina koszty rozwiercenia komina ponosi Wykonawca. Odprowadzenie spalin z kotłów musi spełniać wymogi zawarte w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunki w jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422). Konieczność montażu wkładu kominowego wynikać będzie z wymogów producenta kotła i przeprowadzonej weryfikacji stanu istniejącego szachtu spalinowego a wszelkie koszty są po stronie Wykonawcy. Przewody wykonane będą ze stali żaroodpornej. Średnica i długość przewodu w wynikać będzie z wymogów producenta kotła oraz opracowanej dokumentacji projektowej. System odprowadzania spalin musi być dobrany indywidualnie dla każdego budynku oraz typu kotła. |
| 1 | kotły pelletowe | Kocioł musi posiadać 5 klasa efektywności energetycznej oraz certyfikat Eco Design jak również sprawność na poziomie min. 90% Kotły winny spełniać wszystkie wymagania wynikające z Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XLV/624/21 z dnia 27.09.2021w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Niepołomice ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw Projektowane urządzenia powinny być dostosowane do spalania paliwa o parametrach zgodnych z PN-EN ISO 17225-2: 2014 lub równoważnej klasa A1 lub A2 lub B (w zależności od tego na jakim rodzaju pelletu zostały wykonane badania kotła). Oferowane kotły powinny posiadać dopuszczenie do pracy w układzie otwartym jak również w układzie zamkniętym. AUTOMATYCZNE KOTŁY NA PELLET DRZEWNY STANDARD z zasobnikiem niezintegrowanym z kotłem o minimalnej pojemności 300 litrów, ze ślimakowym układem podawania, samoczyszczącym palnikiem wrzutkowym ze zgarniaczem szlaki i fotoelementem oraz zapalarką montowanym z przodu kotła, wymiennik rurowy lub rurowo półkowy z poziomym lub pionowym przepływem spalin, wszelkie czynności obsługowe powinny być wykonywane z przodu kotła. Dla możliwości adaptacji kotłów w pomieszczeniach o małych wymiarach zakłada się, że szerokość kotła dla mocy 15 - 25 kW nie będzie większa niż 60 cm, a dla kotła 25 kW 65 cm. Szerokość zbiornika paliwa nie powinna być większa niż 65 cm. Wysokość kotła i zbiornika paliwa nie powinna przekroczyć 160 cm. Głębokość kotła nie powinna być większa, niż 90 cm nie licząc palnika. Ze względu na różnorodne wielkości pomieszczeń w których mają zostać zamontowane kotły, kocioł i zasobnik paliwa (pelletu) nie mogą być połączone ze sobą – mają stanowić dwa osobne urządzenia, tak aby można było swobodnie ustawiać zbiornik z paliwem zarówno z prawej jak i z lewej strony kotła, a także od przodu kotła. Palnik ma być montowany z przodu kotła w jego drzwiach. Dla potwierdzenia powyższych parametrów wykonawca dostarczy świadectwo potwierdzające klasę kotła oraz sprawozdanie z badania kotła z rysunkami pokazującymi przekrój kotła który został poddany badaniom. Jeżeli kocioł dopuszcza spalanie dwóch rodzajów paliw na przykład pelletu drzewnego i zrębki drzewnej na każde paliwo należy przedstawić oddzielne certyfikaty i sprawozdania z badań. Każdy kocioł będzie wyposażony w: zintegrowany system zabezpieczenia temperatury powrotu czynnika grzewczego (min. 55oC) w postaci pompy zmieszania kotłowego wbudowanego bezpośrednio w zabudowę kotła, sterowanie bezpośrednio z regulatora kotła. Jako równoważne dopuszcza się zastosowanie systemu niezintegrowanego, składającego się z zestawu urządzeń zabezpieczających temperaturę powrotu wg wymogów producenta. Kocioł będzie wyposażony w zintegrowany układ hydrauliczny zawierający pompę do CWU i pompę obiegu CO z zaworem mieszającym i napędem montowane w zabudowie kotła, sterowanie z regulatora kotła. Jako równoważne dopuszcza się montaż niezintegrowanego zestawu urządzeń spełniających w/w rolę. Kotły zostaną wyposażone w: a/ bezpieczną rurę podającą paliwo ze zbiornika paliwa – cofnięcie płomienia do rury podajnika powoduje stopienie specjalnej elastycznej rury, łączącej palnik ze zbiornikiem paliwa, b/ termostat bezpieczeństwa STB - w przypadku przekroczenia temperatury alarmowej 94oC, zastosowany ogranicznik temperatury STB w układzie elektrycznym regulatora elektronicznego odłączy zasilanie wentylatora i podajnika; po zadziałaniu tego zabezpieczenia wymagane jest ręczne odblokowanie, Kocioł należy zamontować w prawidłowo zabezpieczonej instalacji c.o. Jeśli jest to system otwarty prawidłowo zabezpieczony to nie ma konieczności zamykania układu. Jeśli układ jest nieprawidłowo zabezpieczony to wykonawca na swój koszt zabezpieczy go w prawidłowy sposobu. |
| 2 |  | ZESPÓŁ PODGRZEWU CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ZE ZBIORNIKIEM O POJEMNOŚCI 150 LITRÓW z jedną wężownicą współpracującą z kotłem c.o., zasobnik emaliowany, izolowany z płaszczem ochronnym w klasie efektywności energetycznej min B, pompą ładowania zasobnika, z anodą tytanową, z możliwością montażu grzałki elektrycznej, komplet zabezpieczeń i zespołu przyłącza zimnej wody do zasobnika (także zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe). Dopuszcza się zwiększenie/zmniejszenie pojemności zbiornika o 15 litrów. |
| 3 | kotły zgazowujące drewno | Wymagane jest, aby kotły zostały wykonane w klasie 5 efektywności energetycznej i emisyjności wg. Normy PN-EN 303-5:2012 lub równoważnej oraz zgodnie z rozporządzeniem UE dotyczącym certyfikatu ECODESIGN lub równoważnego. Kotły winny spełniać wszystkie wymagania wynikające z Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XLV/624/21 z dnia 27.09.2021w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Niepołomice ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw Nowe źródła ciepła – kocioł opalany biomasą musi współdziałać z instalacją C.O. i C.W.U. jak również z instalacją cyrkulacji ciepłej wody użytkowej o ile występuje w budynku oraz musi pokrywać zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej w 100%. Kocioł wyposażony w systemowe zabezpieczenie lub zawór termoregulacyjny zapewniający temperaturę powrotu do kotła na poziomie wymaganym przez producenta kotła oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem. Kocioł wyposażony w regulację do sterowania całym układem grzewczym wg temperatury zewnętrznej, temperatury pokojowej, czasu (czujnik pogodowy w cenie kotła) oraz czujnik temperatury spalin. Kocioł należy zamontować w prawidłowo zabezpieczonej instalacji c.o. Jeśli układ jest nieprawidłowo zabezpieczony to wykonawca na swój koszt zabezpieczy go w prawidłowy sposób. W zestawie z kotłem zgazowujacym drewno należy przewidzieć także dostawę i montaż zbiornika akumulacyjnego /bufora/ o pojemności min 1000l (pojemność rzeczywista-magazynowa min 800l). Zbiornik z minimum z jedną wężownicą. Odprowadzenie spalin z kotłów musi spełniać wymogi zawarte w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunki w jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422). Konieczność montażu wkładu kominowego wynikać będzie z wymogów producenta kotła i przeprowadzonej weryfikacji stanu istniejącego szachtu spalinowego a wszelkie koszty są po stronie Wykonawcy. W przypadku konieczności rozwiercenia komina koszty rozwiercenia komina ponosi Wykonawca. ZESPÓŁ PODGRZEWU CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ZE ZBIORNIKIEM O POJEMNOŚCI min 150 LITRÓW z jedną wężownicą współpracującą z kotłem c.o., zasobnik emaliowany, izolowany z płaszczem ochronnym w klasie efektywności energetycznej min B, pompą ładowania zasobnika, z anodą tytanową, z możliwością montażu grzałki elektrycznej, komplet zabezpieczeń i zespołu przyłącza zimnej wody do zasobnika (także zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe). Dopuszcza się zwiększenie/zmniejszenie pojemności zbiornika o 15 litrów. |
| 4 | Instalacja cwu | Wykonanie instalacji cwu w technologii rur z tworzyw sztucznych z izolacją zgodną z PN bez bruzdowania. (Należy przez to rozumieć przyłączenie kotła gazowego kondensacyjnego do istniejącej instalacji cwu). |
| 5 | Instalacja c.o. | Wykonanie instalacji c.o. w technologii rur stalowych/miedzianych/tworzyw sztucznych z izolacją zgodną z PN bez bruzdowania. Grzejniki wraz z głowicami termostatycznymi |
| 6 | Grzejniki | Montaż grzejników stalowych lub aluminiowych (członowe, płytowe) wraz z montażem zaworów z głowicami termostatycznymi, grzejniki dobrane do zapotrzebowania poszczególnych pomieszczeń. |

| INSTALACJE POMP CIEPŁA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | pompa ciepła | Inwerterowa pompa ciepła typu powietrze-woda, monoblok, z funkcją grzania i chłodzenia. Maksymalna moc cieplna pompy ciepła wg. EN 14511 przy A7/W35 Od 7kW do 20kW –(nie mniej niż dobrana do zapotrzebowania budynku). COP wg EN 14511 przy A7/W35 /potwierdzone raportem z badań w niezależnym laboratorium/nie mniej niż 4,0 Temperatura pracy do -20st.C Czynnik chłodniczy R32 Na instalacji należy zastosować izolowany wymiennik ciepła do pompy ciepła. Parametry wymiennika dobrane do danej pompy ciepła i instalacji. Odcinek instalacji od wymiennika do pompy ciepła należy napełnić glikolem o temperaturze zamarzania minus 30st.C. lub niższej. W zestawie należy zamontować także zbiornik buforowy do centralnego ogrzewania oraz zasobnik do cwu. Posadowienie pompy ciepła oraz odprowadzenie kondensatu zgodnie z sztuką i wymogami producenta - do wykonania przez Wykonawcę. W zakresie wykonawcy jest dostosowanie instalacji elektrycznej w budynku do podłączenia pompy ciepła. |
| 2 | Instalacja cwu | Wykonanie instalacji cwu w technologii rur z tworzyw sztucznych z izolacją zgodną z PN bez bruzdowania. (Należy przez to rozumieć przyłączenie kotła gazowego kondensacyjnego do istniejącej instalacji cwu). |
| 3 | Instalacja c.o. | Wykonanie instalacji c.o. w technologii rur stalowych/miedzianych/tworzyw sztucznych z izolacją zgodną z PN bez bruzdowania. Grzejniki wraz z głowicami termostatycznymi |
| 4 | Grzejniki | Montaż grzejników stalowych lub aluminiowych (członowe, płytowe) wraz z montażem zaworów z głowicami termostatycznymi, grzejniki dobrane do zapotrzebowania poszczególnych pomieszczeń. |

| WYMIANA OKIEN |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | OKNA | Okna o współczynniku przenikania ciepła U=0,9W/m2K lub lepszym, o wymiarach dostosowanych do istniejącego otworu okiennego. Okna z pakietem trzyszybowym. Okna winny spełniać wymagania WT 2021. Należy przewidzieć “ciepły montaż okien” minimum: uszczelnienie zewnętrzne z taśmy paroprzepuszczalnej, izolacja termiczna i akustyczna z pianki poliuretanowej, uszczelnienie wewnętrzne z taśmy paroszczelnej. W ramach ceny należy uwzględnić wykonanie obróbki okna po stronie wewnętrznej i zewnętrznej, bez montażu parapetów. Okna dwudzielne lub jednodzielne, rozwieralne i uchylne - szczegóły w tym kolorystykę wykonawca uzgodni z mieszkańcem. Uwaga: podana w audycie powierzchnia okien do wymiany nie jest podstawą do wyceny robót. |

### Składowanie materiałów

Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do zorganizowania magazynu na placu budowy /lub miejsca składowania/ w którym będzie składował materiały niezbędne do budowy instalacji, które w ten sposób zabezpieczy przed wpływem niekorzystnych czynników atmosferycznych, zanieczyszczeniem lub kradzieżą. Umożliwi również na żądanie Inspektorowi Nadzoru dostęp do składowanych materiałów w celu dokonania bieżących kontroli jakości. Miejsce czasowego składowania materiałów winno być uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

### Wymagania odnośnie wykonawstwa

- Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, które winny być zgodne z Umową, Audytem, OPZ sztuką budowlaną i przepisami prawa.

- Decyzje Inspektora Nadzoru o akceptacji bądź odrzuceniu materiałów i elementów wykonanych robót będą oparte na wymaganiach stawianych w Umowie, OPZ, normach oraz sztuce budowlanej.  Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane najpóźniej w dniu wyznaczonym przez niego pod groźbą wstrzymania realizacji robót.

- Wszelkie roboty będą wykonywane z należytą starannością przez wykwalifikowany personel Wykonawcy. Wszelkie materiały, elementy i urządzenia używane w trakcie wykonywania robót powinny być nowe, pozbawione jakichkolwiek widocznych uszkodzeń oraz posiadać pełną dokumentację dopuszczającą je do stosowania w budownictwie.

- Zakres prac związanych z montażem kotła gazowego:

- Przed demontażem istniejącego kotła c.o. należy zamontować na istniejącej w budynku instalacji gazowej nowy zawór  oraz filtr siatkowy /w pomieszczeniu lokalizacji kotła/ i wykonać próbę szczelności instalacji gazowej. Wyłącznie w przypadku pozytywnego wyniku próby szczelności można przystąpić do demontażu istniejącego kotła i montażu kotła gazowego.

- dostawa elementów składowych instalacji z kotłem gazowym, montaż kotła;

- wykonanie montażu gazowego kotła kondensacyjnego wraz z podłączeniem do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz pozostałych instalacji w budynku w sposób gwarantujący prawidłowe działanie instalacji

- Podłączenie kotła do istniejącej instalacji gazowej / także rozbudowa, przebudowa instalacji gazowej jeśli to niezbędne/ lub wykonanie nowej instalacji gazowej

- zabezpieczenie włączenia kotła do istniejącej instalacji elektrycznej poprzez gniazdo z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym/ dostawa gniazda po stronie wykonawcy.

- opróżnienie i napełnienie instalacji c.o. i c.w.u.

- płukanie instalacji c.o. i c.w.u.

- Wykonanie odprowadzenia kondensatu do istniejącej kanalizacji / w razie konieczności montaż pompy do skroplin, rozbudowa instalacji kanalizacyjnej/.

- demontaż istniejącego kotła /wraz z czopuchem/, demontażem kolidującym odcinków instalacji, przekazanie zdemontowanego źródła ciepła do recyklingu co zostanie potwierdzone kartą przekazania,

- demontaż istniejącej instalacji c.o. oraz grzejników (jeśli przewidziano montaż nowej instalacji c.o. w budynku)

- montaż dodatkowego naczynia wzbiorczego układu c.o. o pojemności min 5 l /niezależnie od naczynia montowanego w kotle/.

- wykonanie układu napełniania instalacji c.o.

- montaż zaworu odpowietrzającego na instalacji ładującej zasobnik cwu.

- Zabezpieczenie zasobnika cwu zgodnie z obowiązującymi przepisami – jeśli zbiornik dostarczany jest w ramach Umowy, dla zbiorników istniejących zabezpieczenie po stronie mieszkańca

- montaż odpowiedniego wkładu powietrznego, spalinowego (bez ewentualnego rozwiercania istniejącego komina). Z uwagi na montaż kotłów w istniejących budynkach zaleca się dostosowanie kotłów i systemu odprowadzania spalin do istniejących w budynkach średnic kominów. Zamawiający zwraca uwagę na wymogi producentów kotłów związane z zapewnieniem właściwego ciągu kominowego;

- uszczelnienie, zabezpieczenie wykonanego przejścia przewodu spalinowo-powietrznego oraz zamurowanie otworu po zdemontowanym przewodzie dymowym

- wykonanie połączeń hydraulicznych z instalacją c.o.; cwu, zimną wodą, kanalizacyjną- w zależności od typu kotła;

- wykonanie nowej instalacji c.o. oraz montaż grzejników i zaworów termostatycznych – jeśli tak wskazano dla danego budynku

- uruchomienie sterowania kotła wraz z montażem czujnika pogodowego i regulatora bezprzewodowego wewnątrz pomieszczeń

- wykonanie izolacji termicznych montowanych rur

- wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia otwory montażowe, przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane),

- wykończenie do stanu surowego /bez malowania i układania płytek/ przejść instalacji i miejsc gdzie prowadzono prace;

- sprawdzenie szczelności układu i uruchomienia instalacji;

- pozostałe czynności wynikające obowiązujących przepisów i norm;

- Zakres prac związanych z instalacją c.o.

  - Wykonanie instalacji co w budynku w technologii stal, miedź, tworzywa sztuczne bez bruzdowania z wymaganymi przepisami prawa urządzeniami zabezpieczającymi – jeśli dotyczy danego budynku

  - montaż grzejników wraz z zaworami i głowicami termostatycznymi– jeśli dotyczy danego budynku /ilość i moc grzejników dobrana do ilości i powierzchni ogrzewanych pomieszczeń/.

Uwaga:

Do obowiązków Mieszkańca należeć będzie:

- dostosowanie pomieszczenia kotłowni zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia z dn. 12.04.2002 r. w sprawie „Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” na podstawie pisemnych zaleceń Wykonawcy robót po wykonanej przez niego wizji lokalnej. Koszty dostosowania pomieszczenia kotłowni do obowiązujących przepisów leżą po stronie użytkownika.

- Postanowienia Końcowe

- Wszelkie przytoczone w dokumentacji przetargowej normy, rozporządzenia, dyrektywy należy traktować jako obowiązujące. Wszelkie normy oraz pozostałe przepisy wynikające z przepisów Prawa Budowlanego, które nie zostały przytoczone w niniejszej dokumentacji przetargowej nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku ich stosowania w celu prawidłowego wykonania przedmiotowego Zamówienia.

- Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującą wiedzą techniczną oraz zgodnie ze sztuką budowlaną w zakresie obowiązującą dla przedmiotu zamówienia.