Niepołomice dnia: 2023-07-20

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.17.2023.2

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Budowa boiska przy ul. Kusocińskiego w Niepołomicach” – znak sprawy ZP.271.17.2023.

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. W związku , iż wymagania dotyczące nawierzchni poliuretanowej określają parametry które nie spełnia żadna dostępna na rynku nawierzchnia , prosimy o wskazanie zgodnie z Ustawą Zamówień Publicznych produktów które spełnią w/w wymagania , bądź prosimy o dokonanie aktualizacji w/w wymagań w taki sposób aby Oferent mógł złożyć ofertę . 2. Wnosimy o rozszerzenie wymagań zawartych w SWZ dotyczących w warunków udziału w postępowaniu ( referencje) poprzez dopuszczenie referencji dotyczących wykonania pełnowymiarowego boiska z trawy naturalnej o min. metrażu 7500 m2 . 3. Prosimy o określenie dokładnej kolorystyki nawierzchni PU . Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad.1) Rolą Zamawiającego nie jest wskazywanie konkretnych produktów które spełniają wymagania Zamawiającego.   Zamawiający przedstawia minimalne wymagania dotyczące nawierzchni poliuretanowej:

Nawierzchnia sportowa, bezspoinowa, poliuretanowa - gumowa, o łącznej grubości min. 13mm, nieprzepuszczalna dla wody, dedykowana do użytkowania min. w butach z kolcami, układana mechanicznie, bezspoinowo przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych na podbudowie asfaltobetonowej. Nawierzchnia składa się z dwóch warstw - elastycznego podkładu oraz warstwy użytkowej barwionej w masie.

Warstwa elastyczna podkładu winna składać się z granulatu gumowego o granulacji 1-4mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PUR) w specjalnym mikserze do poliuretanów. Grubość warstwy ok. 9mm. Tak wykonaną warstwę bazową należy zaszpachlować.

Warstwa użytkowa wykonana z systemu poliuretanowego, barwionego w masie. Składniki winny być mieszane w specjalnym mikserze do poliuretanów. Warstwę PUR zasypać z nadmiarem, granulatem EPDM, który pod wpływem swojego ciężaru zatapia się. Grubość warstwy ok. 4mm. Zastosowany granulat EPDM musi być tożsamy z tym zastosowanym w certyfikacji produktowej WA.

Minimalne wymagane parametry dotyczące nawierzchni:

- wytrzymałość na rozciąganie: 0,55 – 0,81 Mpa,

- wydłużenie w chwili zerwania: 42 – 77%,

- poślizg: dla nawierzchni suchej 80 – 95, dla nawierzchni mokrej 55 – 95,

- odkształcenie pionowe w temp. 23oC: 1,9 – 2,2mm,

- amortyzacja – redukcja siły w temp. 23oC: 35 – 45%,

- grubość całkowita nawierzchni- min. 13mm,

- ścieralność metodą Tabera: ≤ 3,00g,

- właściwości wytrzymałościowe przy działaniu obuwia z kolcami: wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 0,75N/mm, wydłużenie przy zerwaniu ≥ 60%.

Ad.2)  Zamawiający dokonuje zmiany zapisów  7.2.1 SWZ który otrzymuje brzmienie:

„O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez wykazanie przez Wykonawcę, że:

- w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał, co najmniej jedno zamówienie, w zakres którego wchodziło wykonanie boiska do piłki nożnej z trawy naturalnej (budowie/rozbudowie/przebudowie/) o metrażu min 6.800 m2 (powierzchnia pełnowymiarowego boiska) i wartości tego zamówienia minimum 500 000,00 zł brutto.  W przypadku wykazania kilku robót o mniejszej wartości lub o mniejszym metrażu, wartość robót lub ich metraż nie będą sumowane.

- dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za wykonanie zadania:

-co najmniej osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im uprawnienia równoważne - kierownik budowy,

-co najmniej jedną osobą (główny projektant - koordynator) odpowiedzialną za całość wykonania

dokumentacji projektowej, posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej”.

Ad.3) Zamawiający wymaga zastosowanie kolorystyki RAL 3016.

.................................................