Kraków dnia: 2023-08-22

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-445/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – ZMIANA (5)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przebudowa i remont kapitalny pomieszczeń budynku domu studenckiego DS10 "Hajduczek" przy ul. Budryka 7 w Krakowie KC-zp.272-445/23” – znak sprawy KC-zp.272-445/23.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: - Architektura - rysunek Z 4: - czy należy wycenić fasadę całą w wykonaniu przeciwpożarowym, czy tylko 2 zaznaczone pola z szybą EI 60 ? - Jak należy interpretować wymiar 37 cm na dole rysunku ? Odp.: Tylko dwa zaznaczone pola na granicy strefy w wydaniu pożarowym. Nie należy ujmować wysokiego profilu 37cm (kopniak). Do wyceny przyjąć niski dolny profil. - Architektura - rysunek Z 1: pozycje O1P-AL, O1L-AL opisane jako EI 60: - brak możliwości wykonania w klasie EI 60 na szybie 4mm jak w opisie. - brak możliwości wykonania okien p.poż. jako rozwieralno uchylne - czy należy wycenić jako uchylne z siłownikami ? - w oknach p.poż. nie ma możliwości montażu okuć jak do okien bezklasowych (ROTO, MACO), należy zastosować otwieranie z siłownika. Prosimy o informację, czy tak należy wycenić? - opisano część szyb jako EI60, a część jako bezklasowe, czy takie rozwiązanie należy przyjąć do wyceny ? Odp.: Do wyceny należy przyjąć okno aluminiowe z oknami EI60 w zaznaczonych polach – okna p-poż. blokowane na stałe na klucz, pozostałe pola okna bezklasowe otwieralno-uchylne. - Architektura - rysunek Z 5: - czy należy wycenić fasadę całą w wykonaniu przeciwpożarowym, czy tylko 2 zaznaczone pola z szybą EI 60 ? - Jak należy interpretować wymiar 37 cm na dole rysunku ? Odp.: Tylko zaznaczone pola na granicy strefy w wydaniu pożarowym. Nie należy ujmować wysokiego profilu 37cm (kopniak), do wyceny przyjąć niski dolny profil.