Załącznik nr 1 do SWZ

Znak sprawy: ZP.271.22.2025

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia:

W ramach projektu: Doposażenie warsztatów szkolnych na potrzeby kształcenia zawodowego w ramach projektu pod nazwą: „Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów oraz kadry pedagogicznej szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Niepołomicach”.

Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów lub znaki towarowe  służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów technicznych i funkcjonalnych oraz określeniu standardów jakościowych 
i technologicznych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych od produktów określonych za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne  i jakościowe co najmniej takie same lub lepsze jak produkty podane za pomocą nazw producenta  w dokumentacji.

Zadanie Nr 1

Zakup i dostawa wyposażenia pracowni gastronomicznej dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

w Niepołomicach przy ul. 3 Maja 2

| L.p. | Opis / Wymagania | Charakterystyka / Parametry techniczne |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1. | Robot kuchenny planetarny z uchylną głowicą - 3 szt. | - moc pobierana 300 w, - typ silnika ac (prąd przemienny) z napędem bezpośrednim, - moc wyjściowa 0,3 km, - napięcie 220 - 240 v, - częstotliwość 50 / 60 hz, - obroty na minutę 58 do 220, - materiał korpusu cynkowy odlew ciśnieniowy, - sposób regulacji prędkości mechaniczny i elektroniczny, - wymiary produktu (wys. x szer. x dł.) 360 x 240 x 370 mm - waga netto ok. 11,0 kg, - waga brutto ok 13,0 kg, - gwarancja 5 lat. wyposażenie standardowe: - dzieża ze stali nierdzewnej 4,8l, - dzieża ze stali nierdzewnej 3l, - 6 prętowa rózga inox, - mieszadło płaskie inox, - hak do ciasta inox, - osłona dzieży z podajnikiem. |  |
| 2. | Wyposażenie dodatkowe do robota planetarnego: Metalowa maszynka do mięsa – 3 szt. | - metalowy korpus maszynki ze zdejmowalną tacką - podajnikiem o wymiarach ok 20 x 13 cm; - 3 nierdzewne sitka z oczkami o średnicach 3mm, 4,5 mm i 8 mm; - nożyk czteroramienny nierdzewny; - rozdzielacz z tworzywa, do współpracy z nadziewarkami do kiełbas; - 2 nadziewarki do kiełbas z tworzywa: Ø 10 mm i 19 mm; - popychacz z tworzywa; - szczotka do mycia; - pudełko - organizer do przechowywania wszystkich elementów maszynki, - przystawka współpracująca z mikserem planetarnym. |  |
| 3. | Wyposażenie dodatkowe do robota planetarnego: Maszynka do tarcia i szatkowania – 3 szt. | Maszynka zawiera: - tarkę do plasterków, - tarkę do średnich wiórków, - tarkę do grubych wiórków, - obudowę, - podwójny popychacz. - średnice otworów dozownika produktów (dwuczęściowego popychacza): 3,5cm i 6cm. - przystawka współpracująca z mikserem planetarnym. |  |
| 4. | Wyposażenie dodatkowe do robota planetarnego: Wałkownica + 2 wykrojniki – 3 szt. | - wałkowarka do ciasta wałkująca płaty o szerokości do 140 mm; - wykrojnik do przygotowania wstążek tagliatelle; - wykrojnik do spaghetti; - pędzelek do czyszczenia z resztek ciasta. Wykrojniki z zestawu posłużą do wyrobu ciętych makaronów: wstążek fettuccine/tagliatelle i okrągłego spaghetti o średnicy 2mm. Przystawka współpracująca z mikserem planetarnym. |  |
| 5. | Wyposażenie dodatkowe do robota planetarnego: Sorbetiera – 3 szt. | Do jednorazowego wytwarzania do 1,9 litra lodów i sorbetów. Wymiary sorbetiery: - 18cm wysokość, - średnica zewnętrzna 23cm, - poziomy wymiar razem z uchwytami 29cm, - Przystawka współpracująca z mikserem planetarnym. |  |
| 6. | Wyposażenie dodatkowe do robota planetarnego: Wyciskarka do makaronu – 3 szt. | W zestawie 6 tarcz formujących: - tarczka do spaghetti, - tarczka do bucatini, - tarczka do rigatoni, Tarczka do fusilli, - tarczka do małych macaroni, - tarczka do dużych macaroni. - obudowa z popychaczem i przyrząd do czyszczenia. - przystawka współpracująca z mikserem planetarnym. |  |
| 7. | Wyposażenie dodatkowe do robota planetarnego: Temperówka do warzyw i owoców – 3 szt. | Dwa ostrza ze stali nierdzewnej, które umożliwiają wykrawanie płatów o dwóch grubościach. Oba wykrojniki, adapter do ogórka i cukinii, szpikulec i uchwyt do mycia w zmywarce. Przystawka współpracująca z mikserem planetarnym. |  |
| 8. | 9 biegowy mikser ręczny – 6 szt. | - 9 prędkości z funkcją „miękkiego startu ”Soft Start”, - konstrukcja: końcówki ze stali nierdzewnej, obudowa z tworzywa sztucznego, - regulacja obrotów: mechaniczna-skokowa, - możliwość mycia końcówek w zmywarce, - 2 końcówki do miksowania, - wyposażenie: bawełniany pokrowiec na narzędzia, końcówka do miksowania, końcówka do ubijania, końcówka do zagniatania ciasta, - moc maksymalna 85 [W], - kolor: czerwony, - rączka od spodu miękka w dotyku, - obrotowa końcówka przewodu zasilającego. |  |
| 9. | Szafa mroźnicza – 1 szt. | - wymiary komory: 500 x 540 x (H)1380 mm., - zakres temperatury: od -17C do - 22C, - pojemność: 440 l, - waga: 90 kg, - 3 półki (485x530mm) - nośność 40 kg każda, - obudowa wewnętrzna i zewnętrzna z stali nierdzewnej (tylna zewnętrzna ściana ze stali galwanizowanej), - chłodzenie wymuszone, - cyfrowy wyświetlacz, elektroniczny termostat, - automatyczne odparowanie skroplin, - samozamykające się, nieprzestawne drzwi wyposażone w zamek, - 4 kółka, w tym 2 z hamulcami. |  |
| 10. | Ekspres do kawy – 1 szt. | - waga: 11 kg, - wysokość: 340 mm, - szerokość: 240 mm, - głębokość: 460 mm, - system wstępnego zaparzania, - wybór mocy kawy (5 poziomów), - regulacja grubości mielenia, - regulacja temperatury kawy (3 poziomy), - regulowana wysokość wylewki mleka, - regulowana wysokość wylewki kawy - możliwość przygotowania kawy: espresso, 2 x espresso, americano, cappuccino, latte macchciato, spienione mleko, - regulacja ilości kawy (20-240 ml), - przegroda na kawę mieloną, - w zestawie wężyk do mleka, miarka do kawy mielonej, - regulowana temperatura gorącej wody na herbatę, - wyjmowany zbiornik na wodę, - kolorowy wyświetlacz, - stożkowy młynek z hartowanej stali, - pompa o ciśnieniu 15 barów, - maksymalny pobór energii 1455W, - Tryb ECO, - automatyczna funkcja płukania, - kontrolka konieczności wymiany filtra, - automatyczne programy odkamieniania i czyszczenia. |  |
| 11. | Smażalnik do pączków – 1 szt. | - wykonany ze stali nierdzewnej, - pojemność: 16 l, - wysokość: 400 mm, - szerokość: 560 mm, - głębokość: 470 mm, - moc: 9 kW, - wymiar kosza: 475 x 245 x 80 mm, - w zestawie ociekacz i dodatkowy kosz, - wyposażony w system "zimnej strefy", - kran spustowy, - wyposażony w termostat. |  |
| 12. | Zestaw patelni - 6 zestawów | - solidna konstrukcja z aluminium, - wytrzymała i wysoce odporna na zarysowania powłoka, - doskonałe działanie nieprzywierające powłoki, - łatwe w utrzymaniu czystości, - można używać na kuchenkach gazowych, elektrycznych i ceramicznych, a w piekarnikach do 180°C, - gwarantuje szybkie i równomierne nagrzewanie, - nadaje się do częstego, bardzo intensywnego używania. W skład zestawu wchodzą: - patelnia 320 mm, - patelnia 280 mm, - patelnia 260 mm – naleśnikarka, - patelnia 240 mm, - patelnia 200 mm. |  |
| 13. | Patelnia grillowa żeliwna- 6 szt. | - ryflowana powierzchnia, - rączka wykonana z żeliwa, - długość rączki 140 mm, - wymiary patelni z rączką: 230 x 370 x 25 mm. |  |
| 14. | Rondel z pokrywą 2 litry – 6 szt. | - rondel z pokrywką 16 cm - 2,0 l, - wysokość 9,5 cm, - płaska pokrywa ze stali o grubości 0,6 mm, - nienagrzewający się wentylowany rurkowy uchwyt ze stali polerowanej, - wielowarstwowe dno typu sandwich (stal nierdzewna-aluminium-stal nierdzewna) o grubości 3 mm, - odpowiednie na rodzaj kuchni: gazowy, elektryczny, indukcyjny, ceramiczny. |
| 15. | Garnek z pokrywą 3 litry – 6 szt. | - garnek niski z pokrywką o pojemności 3 l, - średnica 18 cm, - wysokość 10 cm, - najwyższej jakości stal 18/10, - wielowarstwowe dno typu „sandwich” (stal nierdzewna-aluminium-stal nierdzewna) o grubości 3 mm, - odpowiednie na rodzaj kuchni: gazowy, elektryczny, indukcyjny, ceramiczny. |
| 16. | Garnek z pokrywą 1,5 litra – 6 szt. | - garnek niski z pokrywką o pojemności 1.5 l, - średnica 16 cm, - nienagrzewające się uchwyty, - najwyższej jakości stal 18/10, - wielowarstwowe dno typu "sandwich" (stal nierdzewna-aluminium-stal nierdzewna) o grubości 3 mm, - odpowiednie na rodzaj kuchni: gazowy, elektryczny, indukcyjny, ceramiczny. |
| 17. | Garnek z pokrywą 2,5 litra – 6 szt. | - garnek o pojemności 2,5 litra, - średnica 16 cm, - najwyższej jakości stal 18/10, - powierzchnia zewnętrzna satynowana z polerowanym rantem, - nienagrzewające się uchwyty, - wielowarstwowe dno typu "sandwich" (stal nierdzewna-aluminium-stal nierdzewna) o grubości 3 mm, - odpowiednie na rodzaj kuchni: gazowy, elektryczny, indukcyjny, ceramiczny. |
| 18. | Garnek z pokrywą 1 litr – 6 szt. | - garnek o pojemności 1 litra, - średnica 14 cm, - najwyższej jakości stal 18/10, - powierzchnia zewnętrzna satynowana z polerowanym rantem, - nienagrzewające się uchwyty, - wielowarstwowe dno typu "sandwich" (stal nierdzewna-aluminium-stal nierdzewna) o grubości 3 mm, - odpowiednie na rodzaj kuchni: gazowy, elektryczny, indukcyjny, ceramiczny. |
| 19. | Zestaw 5 noży kuchennych w bloku czarnym / stal / czarne ostrza + ostrzałka – 6 zestawów | - ostrza: japońska stal nierdzewna, - drewniany czarny blok do noży, - kolor: czarny / pomarańczowe akcenty, - twardość: HRC 53, - rękojeści wykonana z tworzywa ABS, - ostrze solidnie połączone z uchwytem, - można myć w zmywarce. Skład kompletu: - nóż szefa kuchni 19 cm, - nóż do chleba 23 cm (z ząbkami), - nóż do skrobania 8 cm, - nóż do pomidorów 13 cm, - nóż typu Santoku 17 cm, - ostrzałka. |
| 20. | Zestaw sztućców – 12 zestawów | - 6 widelców o grubości stali 4,0 mm, - 6 noży o wadze 115 g, - 6 łyżek o grubości stali 4,0 mm, - 6 łyżeczek do herbaty o grubości stali 3,0 mm, - 6 widelczyków do ciasta o grubości stali 3,0 mm. - materiał sztućców: stal nierdzewna 18/10, - srebrny kolor sztućców, - możliwość mycia w zmywarce, - wieczysta gwarancja. |
| 21. | Stolnica silikonowa – 12 szt. | - stolnica do wyrabiania, wałkowania oraz do pieczenia ciasta w piekarniku wykonana z silikonu, - odporna na niską oraz wysoką temperaturę (od - 40°C do 220°C), - długość: 60 cm, - szerokość: 50 cm, - grubość: 0,1 cm, - waga: 325 g, - idealnie przylega do blatu lub stołu, - nie pochłania zapachów oraz nie nasiąka płynami, - nadaje się do mycia w zmywarce. |
| 22. | Forma silikonowa półkule – 6 szt. | - długość: 300 mm, - szerokość: 175 mm, - kształt: półkula, - kolor: czerwony, - pojemność gniazda:10 ml, - średnica gniazda: 30 mm, - wysokość gniazda: 15 mm, - ilość gniazd w formie: 24, - materiał wykonania: silikon, - zakres temperatur: od -60°C do +230°C. |
| 23. | Forma silikonowa półkule – 6 szt. | - długość: 300 mm, - szerokość: 175 mm, - kształt: półkula, - kolor: czerwony, - pojemność gniazda: 20 ml, - średnica gniazda: 40 mm, - ilość gniazd w formie: 15, - materiał wykonania: silikon, - zakres temperatur: od -60°C do +230°C. |
| 24. | Forma silikonowa półkule – 6 szt. | - długość: 300 mm, - szerokość: 175 mm, - kształt: półkula, - kolor: czerwony, - pojemność gniazda: 60 ml, - średnica gniazda: 60 mm, - ilość gniazd w formie: 6, - materiał wykonania: silikon, - zakres temperatur: od -60°C do +230°C. |
| 25. | Forma do pralin – 6 szt. | - foremka do pralin i czekolady, - ilość gniazd w formie: 10, - materiał wykonania: silikon, - rozmiar całkowity formy: 13,5 x 25 cm. |
| 26. | Forma silikonowa LEMON & LIME – 3 szt. | - kształt: owoce cytryny i limonki, - pojemność gniazda: 120 ml, - wysokość gniazda: 44,7 mm, - szerokość gniazda: 61,5 mm, - długość gniazda: 88,5 mm, - ilość gniazd w formie: 5, - materiał wykonania: silikon, - zakres temperatur: od -60°C do +230°C. |
| 27. | Forma silikonowa szyszka – 3 szt. | - kształt: szyszka, - pojemność gniazda: 110 ml, - średnica gniazda: 60 mm, - wysokość gniazda: 73 mm, - ilość gniazd w formie: 5, - materiał wykonania: silikon, - zakres temperatur: od -60°C do +230°C. |
| 28. | Forma silikonowa choinka – 3 szt. | - kształt: choinka, - długość: 300 mm, - szerokość: 175 mm, - pojemność gniazda: 85 ml, - średnica gniazda: 67 mm, - wysokość gniazda: 74 mm, - ilość gniazd w formie: 6, - materiał wykonania: silikon, - zakres temperatur: od -60°C do +230°C. |
| 29. | Forma silikonowa serca – 3 szt. | - kształt: serca, - długość: 300 mm, - szerokość: 175 mm, - pojemność gniazda: 96 ml, - wysokość gniazda: 39 mm, - szerokość gniazda: 63 mm, - długość gniazda: 65 mm, - ilość gniazd w formie: 8, - materiał wykonania: silikon, - w zestawie wykrawacz, - zakres temperatur: od -60°C do +230°C. |  |
| 30. | Forma silikonowa jeżyna – 3 szt. | - kształt: jeżyna, - pojemność gniazda: 115 ml, - średnica gniazda: 65 mm, - wysokość gniazda: 55 mm, - ilość gniazd w formie: 6, - materiał wykonania: silikon, - zakres temperatur: od -60°C do +230°C. |  |
| 31. | Forma silikonowa róża – 3 szt. | - kształt: róża, - długość: 300 mm, - szerokość: 175 mm, - pojemność gniazda: 143 ml, - średnica gniazda: 70 mm, - wysokość gniazda: 55 mm, - ilość gniazd w formie: 6, - materiał wykonania: silikon, - zakres temperatur: od -60°C do +230°C. |  |
| 32. | Forma silikonowa w kształcie chmury – 3 szt. | - kształt: chmura, - pojemność gniazda:120 ml, - wysokość gniazda: 34 mm, - szerokość gniazda: 71 mm, - długość gniazda: 71 mm, - ilość gniazd w formie: 6, - materiał wykonania: silikon, - zakres temperatur: od -60°C do +230°C. |  |
| 33. | Forma silikonowa jabłko – 3 szt. | - kształt: owoce, - pojemność gniazda: 115 ml, - średnica gniazda: 60 mm, - wysokość gniazda: 55 mm, - ilość gniazd w formie: 5, - materiał wykonania: silikon, - zakres temperatur: od -60°C do +230°C. |  |
| 34. | Forma silikonowa do lodów – 3 szt. | - kształt: prostokąt, - pojemność gniazda: 76 ml, - szerokość gniazda: 43 mm, - długość gniazda: 93 mm, - ilość gniazd w formie: 6, - materiał wykonania: silikon, - zakres temperatur: od -60°C do +230°C. - w zestawie 50 patyczków i 1 taca. |  |
| 35. | Dozownik/lejek cukierniczy do ciasta ze stali nierdzewnej – 4 szt. | - pojemność: 1,2l, - długość: 20,0 cm, - materiał: tworzywo sztuczne, stal nierdzewna, - kolor: stal nierdzewna, - szerokość:17,5 cm, - wymienna dysza I: średnica: 0,4 cm, - wymienna dysza II: średnica: 0.6 cm. |  |
| 36. | Grill gazowy wraz z wyposażeniem dodatkowym – 1 szt. | Wymiary grilla: - szerokość: 161 cm, - wysokość: 117 cm, - głębokość: 61 cm - 5 dwustronnych rusztów żeliwnych, - wymiar rusztów: 81cm x 44 cm, - możliwość ustawienia rusztów pod kątem, - górny ruszt do podgrzewania o wymiarach 80 x 17,5 cm wykonany z prętów ze stali szlachetnej, - 5 palników ze stali szlachetnej, - kuchenka boczna z palnikiem o mocy 2,7 kW, - zestaw rożna obrotowego z palnikiem rożna – moc 4,4 kW (w zestawie pręt z kolcami i silnik elektryczny), - podświetlane pokrętła, - elektryczna zapalarka, - dwie składane półki boczne z wieszakami na akcesoria, - termometr w pokrywie, - 4 kółka obrotowe z możliwością blokady, - szafka mieszcząca 11 kg butlę gazową, - elementy grilla pokryte epoksydową farbą proszkową, w zestawie: - 11 kg butla gazowa, - pokrowiec na grilla: (wykonany z wysokiej jakości materiału odpornego na korozje oraz wpływ warunków atmosferycznych, dodatkowe wzmocnienia szwów, gumowe uchwyty), - sztućce do grilla (wykonanie ze stali szlachetnej; długość 42 cm, w skład zestawu wchodzą: łopatka, szczypce, szczotka do czyszczenia grilla, nóż, widelec, zapakowane w walizkę aluminiową). |  |
| 37. | Żeliwna plancha do grilla – 2 szt. | - materiał: żeliwo, - posiada z przodu rynienkę do odprowadzania nadmiaru tłuszczu, - wysokie krawędzie, - wymiar 45 cm x 31,5 cm x 3 cm, - kompatybilna z grillem. |  |
| 38. | Zestaw do szaszłyków – 2 szt. | - zestaw składa się ze stojaka oraz z 4 podwójnych szpikulców do szaszłyków, - długość szpikulca: 30,5 cm, - wymiar stojaka: 30 x 23 x 7,6 cm, - materiał: stal szlachetna, - możliwość ułożenia szpikulców pionowo lub poziomo na stojaku. |  |
| 39. | Kuchenka mikrofalowa – 2 szt. | - moc maksymalna: 800 W, - moc mikrofal: 800 W, - ilość poziomów mocy: 10, - objętość komory gotowania: 20 l, - elementy sterowania: elektromechaniczne, - wyświetlacz, - timer, - zegar, - wymiary (szer/wys./głęb.): 45,7 cm x 27,2 cm x 37,9 cm, - waga: 11,7 kg, - kolor: czarno – srebrny. Programy: - 8 programów auto, - funkcja rozmrażania. |  |
| 40. | Płaskowyższa drukarka spożywcza – 1 szt. | - rozmiar wydruku 30x42 cm; - wysokość produktu do 16 cm; - rozdzielczość: 1440 x 5760 dpi ; - wysoce efektywna prędkość drukowania; - w pełni automatyczny tryb pracy; - laserowy poziom do automatycznego dostosowania stołu; - drukowanie na powierzchni z krzywizną do 5 mm; - zintegrowany system zewnętrznego zasilania tuszem (CISS) dla 4 kolorów; - oddzielny pojemnik na zużyte atramenty; - możliwość ręcznego czyszczenia głowicy drukującej; - dodatkowy zestaw tuszy (wszystkie kolory). |  |

Zadanie Nr 2

Zakup i dostawa wyposażenia pracowni fryzjerskiej dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w

Niepołomicach przy ul. 3 Maja 2.

| L.p. | Opis / Wymagania | Charakterystyka / Parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Zestaw grzebieni składający się z 9 sztuk – 4 zestawy | - ręcznie szlifowane, wykańczane - dodatkowe zaokrąglenia zapobiegają uszkodzeniom włosów i skóry głowy, - antystatyczne, - odporne na chemikalia, - antybakteryjne, - technologia jonowa, - odporne na ciepło z suszarki. |
| 2. | Infrazon stojący – 2 szt. | - 5 sterowanych indywidualnie lamp kwarcowych, - funkcja ozonu, - funkcja nawiewu, - moc 1350W. |
| 3. | Sauna ozonowa – 1 szt. | - system dokładnie kontrolowanych fal ultradźwiękowych w sposób nieprzerwalny wytwarzający ogromną ilość mikroskopijnej leczniczej mgiełki, - dwa programy auto oraz sterowanie manualne, - regulowana wysokość statywu:83-96cm (z podstawą). |
| 4. | Falownica – 2 szt. | - 3 rurki grzejne wykonane w technologii tytanowo - turmalinowej o średnicy 22mm/19mm/22mm, - regulacja temperatury (5 ustawień od 140ºC do 220ºC), - jonizacja, - przełącznik START/STOP, - dioda kontrolna działania urządzenia, - bezpieczny uchwyt wykonany z materiału izolującego, - super szybkie nagrzewanie, - izolowane termicznie końcówki, - wbudowany metalowy wspornik, - moc 110, - kabel obrotowy 2,7 m. |
| 5. | Prostownica – 4 szt. | - płytki z powłoką ceramiczno-turmalinową, - regulowana temperatura: 130-230°C: - 130-170°C – do włosów cienkich, rozjaśnionych lub zniszczonych, - 180-200°C – do włosów normalnych i falujących, - 210-230°C – do włosów gęstych, szorstkich lub etnicznych. - obrotowy (360°) przewód o długości 2,7m, - pełne nagrzanie w 30 sekund, - wymiary płytek: 24 x 110mm, - chłodna końcówka, - wyświetlacz temperatury (LCD), - auto - wyłączanie po 60 minutach przerwy w użytkowaniu, - przyciski regulacji temperatury +/-, - przycisk ON/OFF, - blokada prostownicy, - napięcie: 220-240VAC 50/60 Hz, - moc: 40W. |
| 6. | Zestaw nożyczek + degażówki + nóż chiński – 4 zestawy | - nożyczki 5,5 ”, - degażówki 5,5 ”, - noż chiński, - wykonanie z wysokiej jakości stali nierdzewnej, - ostre i trwałe, - ręcznie wykonane. |
| 7. | Suszarka z jonizacją do włosów – 4 szt. | - generator jonów ujemnych, - silnik bezszczotkowy (do 100 tysięcy obrotów na minutę), - trzy prędkości nadmuchu, - trzy ustawienia temperatury nawiewu, - funkcja memory, - funkcja automatycznego czyszczenia, - przycisk zimnego powietrza, - maksymalna moc: 1800 W, - gumowy przewód o długości 2,5 metra, - poziom głośności: <82 dB. |
| 8. | Zestaw szczotek do modelowania -2 zestawy | - 4 x szczotka o średnicy 54 mm, - 4x szczotka o średnicy 44 mm, - 4x szczotka o średnicy 34 mm, - 4x szczotka o średnicy 24 mm. - rączki wykonane z drewna bambusowego, - włosie syntetyczne odporne na działanie wysokiej temperatury, - ergonomiczna rączka, - lekkie. |
| 9. | Statyw do główki treningowej – 10 szt. | - rozkładany, - regulacja wysokości 90 – 135 cm, - wykonany z aluminium, - srebrny. |
| 10. | Degażówka dwustronna – 4 szt. | - 30 ząbków degażujących w układzie dwustronnym, - wypukła skośnie zewnętrzna powierzchnia z perfekcyjnymi ostrzami, - ergonomiczna śruba, - miękkie nakładki na palce, - stabilny uchwyt, - wykończenie satynowe, - rozmiar 5,5 cala. |
| 11. | Urządzenie do czyszczenia szczotek – 1 szt. | - profesjonalne przyrząd do czyszczenia szczotek, - urządzenie posiadające dwie główne funkcje, - górna część urządzenia to elektryczny system czyszczenia szczotek gorącą parą, - temperatura gorącej pary około 90 °C, - napięcie znamionowe: 220-240v~50/60Hz, - moc: 1200 W, - wymiary: (dł. x szer. x wys.) 260 x 160 x 340 mm, - waga netto: około 5.1 kg, - poziom hałasu: ≤ 83dB z odległości 1,5 m. |
| 12. | Grzebień laserowy – 1 szt. | - 12 wiązek laserowych, - wygodna forma grzebienia, Specjalna konstrukcja grzebienia umożliwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc na skórze głowy, - 8 minut kuracji co drugi dzień, |
| 13. | Myjnia fryzjerska – 2 szt. | - profilowane, ergonomiczne siedzisko, - myjnia wąska, - podstawa myjni wykonana z tworzywa metodą rotomouldingu jest trwała i nie wymaga montażu metalowego, - tapicerka czarna, - materiał: imitacja skóry, - podstawa z tworzywa w kolorze czarnym, - misa w kolorze czarnym, - wahacz i sitko duże, - armatura w kolorze srebrnym, - podłączenie do mediów od dołu, lub z tyłu obudowy. |
| 14. | Fotel fryzjerski – 2 szt. | - tapicerka czarna łatwo zmywalna, - materiał: imitacja skóry, - szerokie, wygodne siedzisko i oparcie, - pompa hydrauliczna, - podnóżek w kolorze czarnym, - na podstawie czarnej, bazie kwadratowej. |
| 15. | Hoker fryzjerski – 2 szt. | - kolor: czarny, - czarna plastikowa podstawa z 5 kółkami silikonowymi, - materiał: imitacja skóry, - regulowana wysokość: 53-73 cm, - maksymalne obciążenie: 110 kg, - grubość siedziska: 6 cm, - średnica siedziska: 35 cm, - kształt siedziska: siodło. |
| 16. | Pomocnik fryzjerski – 4 szt. | - wysoka jakość tworzywa z którego jest wykonana, - 6 szuflad na najpotrzebniejsze kosmetyki i akcesoria, - przestronny blat roboczy, - uchwyt na suszarkę, - kółka zapewniające mobilność, - kolor czarny, - wysokość: 87cm, - szerokość: 36cm, - głębokość: 40cm. |
| 17. | Podnóżek fryzjerski czarny – 2 szt. | - stojący, - antypoślizgowa podstawa, - stabilny, - kolor: czarny, - z trwałego materiału – stal, - długość: 46 cm, - szerokość: 20 cm, - wysokość: 18,5 cm. |
| 18. | Główka fryzjerska 40 cm złoty blond – 10 szt. | - 100% naturalne włosy ludzkie, - długość włosów: 40 cm, - kolor: złoty blond, - naturalny kierunek włosów, - gęstość: 105 g, - do strzyżenia, koloryzacji, trwałej ondulacji, stylizacji. |
| 19. | Główka fryzjerska 40 cm naturalny brąz – 10 szt. | - 100% naturalne włosy ludzkie, - długość włosów: 40 cm, - kolor: naturalny brąz, - naturalny kierunek włosów, - gęstość: 105 g, - do strzyżenia, koloryzacji, trwałej ondulacji, stylizacji. |

Zadanie Nr 3

Zakup i dostawa wyposażenia pracowni sprzedawców dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w

Niepołomicach przy ul. 3 Maja 2.

| L.p. | Opis / Wymagania | Charakterystyka / Parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Kasa fiskalna – 4 szt. | - wersja urządzenia: kasa systemowa online, - pamięć chroniona: karta mikro sdhc- 4gb, - stawki vat : 7, - możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, - liczba plu: 30000, - nazwa towarów: 40 znaków, - dodatkowe kody kreskowe 15000, - kasjerzy: 35, - opakowania: 65, - formy płatności: 35, - rabaty/ narzuty: 50, - jednostki miary: 10, - klawisze skrótu: 104, - grupy towarowe: 100, - opisy wpłat/wypłat: 10, - opisy towarów: 50, - bufor pozycji paragonowych: 35 000, - wyświetlacz operatora: graficzny (192 x 64 pikseli), podświetlany. |
| 2. | Czytnik kodów kreskowych wielowymiarowych – 4 szt. | - współpracuje z kasą fiskalną opisaną w punkcie wyżej, - możliwość odczytania kodów jednowymiarowych 1D i wielowymiarowych 2D. |
| 3. | Waga sklepowa – 4 szt. | - współpracuje z kasą fiskalną opisaną w punkcie wyżej, - nośność minimum 10 kg, - dokładność 2 g, - ważenie w kg, g, - tarowanie, - wyliczanie cen, - sumowanie cen, - sumowanie ważeń, - zerowanie. |
| 4. | Metkownica z taśmą – 8 szt. | - dwurzędowa, - numeryczna, - druk 10 cyfr w rzędzie, - rozmiar metki 26x16. |
| 5. | Kalkulator prosty biurowy – 20 szt. | - z 12 cyfrowym 1- liniowym wyświetlaczem i podwójnym systemem zasilania, - możliwość wyboru sposobu zaokrąglania obliczeń. |

Zadanie Nr 4

Zakup i dostawa wyposażenia pracowni mechanicznej dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w

Niepołomicach przy ul. Kolejowej 28.

| L.p. | Opis / Wymagania | Charakterystyka / Parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Wózek narzędziowy/ szafka warsztatowa serwisowa – 1 szt. | - wózek z wyposażeniem 7 szufladowy, - wyposażony w gumową powłokę stołu roboczego, - boczna półka na śrubokręty zamykana na zamek, - centralny zamek ze wskazaniem otwarty/zamknięty i dwa obrotowe (z blokadą), - dwa stałe kółka z łożyskami tocznymi, - nośność wózka do 500 kg, - dopuszczalny ciężar na półkach 35kg. Wyposażenie: - zestaw szufladowy 66 kluczy nasadowych 1/4’’ metrycznych, - zestaw szufladowy 33 części kluczy nasadowych 1/4” metrycznych, - zestaw szufladowy 27 części kluczy nasadowych 1/2” metrycznych, - zestaw szufladowy 10 części kluczy płasko-oczkowych metrycznych, - zestaw szufladowy 10 części kluczy oczkowo-giętych dwustronnych metrycznych, - zestaw szufladowy 30 kluczy płasko-oczkowych (8-19 mm) i trzpieniowych (”l” 6-kątne torx metrycznych, - zestaw szufladowy 8 części kluczy płasko-oczkowych metrycznych, - zestaw szufladowy 19 części kluczy płasko-oczkowych z grzechotką, adapter szybkomocujący do nasadek: 1/4" × 10 mm, 3/8" × 13mm, 1/2" × 19 mm, adapter do bitów 1/4" × 10 mm, - zestaw szufladowy 5 części kluczy nastawnych i szczypiec, - zestaw szufladowy 8 pilników, - zestaw szufladowy 4 sztuk szczypiec do pierścieni, - zestaw szufladowy 4 sztuk szczypiec, - zestaw szufladowy 13 wkrętaków, - zestaw szufladowy 36 części nasadek udarowych 3/8” i 1/2”, - zestaw szufladowy 26 części nasadek 1/2” metrycznych. |
| 2. | Średnicówka analogowa do pomiarów cylindrów wraz z zestawem końcówek -1 szt. | - 3 średnicówki, - czujnik zegarowy z kompletem wymiennych trzpieni i osłoną czujnika oraz z pudełkiem, - średnicówki czujnikowe 2-punktowe, - zakres pomiarowy: 18-150 mm, - działka elementarna (czujnika): 0,01 mm, - błąd graniczny: 0,002 mm, - głębokość pomiaru: 100/150 mm. - powierzchnie pomiarowe wykonane z węglików spiekanych. |
| 3. | Imadło 1250-175L z podstawą obrotową – 1 szt. | - imadło ślusarskie z podstawą obrotową, - korpus i szczęka ruchoma wykonane z wysokiej jakości żeliwnych odlewów, - pozostałe części wykonane ze stali narzędziowej, - śruba pociągowa zabezpieczona przed zanieczyszczeniami i wiórami, - szerokość szczęk 175 mm, maksymalny rozstaw 150 mm. |
| 4. | Suwmiarka noniuszowa150 mm – 5 szt. | - rozdzielczość: 0,05 mm, - materiał: stal nierdzewna, hartowana, - długość szczęk zewnętrznych: 40 mm. |
| 5. | Suwmiarka noniuszowa150 mm – 5 szt. | - rozdzielczość: 0,02 mm, - materiał: stal nierdzewna, hartowana, - długość szczęk zewnętrznych: 40 mm. |
| 6. | Czujnik zegarowy do cylindrów 50-160 mm - 3 szt. | - zakres pomiarowy 160-250 mm, - głębokość pomiaru 400 mm, - dokładność 0.01 mm, - ilość końcówek pomiarowych 5 sztuk, - otwór nieprzelotowy 15.00 mm, - typ J. |
| 7. | Czujnik zegarowy na statywie – 3 szt. | - 10/0,01 mm na statywie. |
| 8. | Mikrometr -3 szt. | - zakres pomiarowy: 25-50 mm, - rozdzielczość: 0,01 mm, - błąd graniczny: +/-0,002 mm, - nacisk pomiarowy: 5-10 n, - powierzchnie pomiarowe: węglik spiekany, - zgodność z normami: din 863, - pozostałe informacje: kabłąk odlewany. |
| 9. | Szafka warsztatowa – 1 szt. | - szafka serwisowa 7 szuflad z blokadą otwarcia plus dodatkowy schowek, - 5 małych szuflad, - 1 średnia szuflada, - 1 duża szuflada, - zamykane półki przeznaczone na większe narzędzia, - na kółkach. |
| 10. | Pryzma – 2 szt. | - magnetyczna pryzma KVH-2A, - do pomiaru, szlifowania, gwintowania itp., - magnetyczna siła mocowania działa na górze, po bokach i w rowku V, - magnetyczna siła zacisku z przełącznikiem on / off, - siła magnesu : 65 kg (650N). |
| 11. | Tester wtryskiwaczy – 1 szt. | - zakres pomiaru ciśnienia: 0 – 600 bar, - zbiornik próbnika, - czytelny manometr ze skalą,, - w zestawie 3 adaptery do montażu: M12 , M14 , M16, - próbnik ciśnienia wtryskiwaczy nadaje się do pomiarów w samochodach osobowych, ciężarowych, traktorach (diesel), - możliwość przymocowania próbnika do stołu. |
| 12. | Płytki wzorcowe – 1 szt. | - materiał: stal stopowa narzędziowa (stabilizowana), - ilość płytek w zestawie: 47 sztuk, - długości płytek: - 1,005 mm (1 szt.), - 1,01 – 1,20 mm (20 szt. narastająco co 0,01 mm), - 1,30 – 1,90 mm (7 szt. narastająco co 0,10 mm), - 1,00 – 9,00 mm (9 szt. narastająco co 1,00 mm), - 10,00 – 100,00 mm (10 szt. narastająco co 10,00 mm) - klasa dokładności: 1, - zgodność z normami: DIN EN ISO 3650. |
| 13. | Kątomierz uniwersalny 0-360°/5’ z lupą – 1 szt. | - materiał: stal nierdzewna, - zakres pomiarowy: 0-360°, - rozdzielczość: 5', - wyposażony w lupę ułatwiająca odczyt wyniku, pokrętło precyzyjnego ustawienia, - liniał 300 mm. |

Zadanie Nr 5

Zakup i dostawa wyposażenia pracowni gastronomicznej i pracowni sprzedawców - laptopy dla Centrum

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach przy ul. 3 Maja 2.

| L.p. | Opis / Wymagania | Charakterystyka / Parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Laptop – 16 szt. | - typ urządzenia: laptop, - przekątna ekranu: 16, - rozdzielczość ekranu: 1920 x 1200, - typ matrycy: IPS, - procesor: Intel Core Ultra 5 125H, - pamięć RAM 16, - karta graficzna: zintegrowana lub dedykowana, - dysk: 512 GB, - typ dysku: SSD, - system operacyjny: Windows 11 PROF., - kamera internetowa, - wbudowane głośniki, - mikrofon, - łączność bezprzewodowa: BT, WI-FI, - złącze HDMI, - złącze USB 3.2, - wbudowane złącze LAN 1 Gb/s, - dodatkowa mysz bezprzewodowa, - 2 szt. dodatkowych przenośnych dysków o pojemności 2 TB (prędkość interfejsu: 5Gb/s, USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0). |

Zadanie Nr 6

Zakup i dostawa wyposażenia pracowni gastronomicznej i pracowni sprzedawców oprogramowanie komputerowe oraz drukarki i niszczarki dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach przy ul. 3 Maja 2.

| L.p. | Opis / Wymagania | Charakterystyka / Parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Program SUBIEKT GT (na 3 stanowiska) – 2 szt. | Wersja programu na 3 stanowiska. |
| 2. | Oprogramowanie Office 2024 – 16 szt. | - licencja na 1 stanowisko, - bezterminowa licencja, - zawiera m.in.: Office Word, Exel, Power Point. |
| 3. | Kolorowa kserokopiarka – 2 szt. | - wydajność druku minimum 25 stron na minutę, - wbudowany skaner, - obsługiwane formaty (przynajmniej): A5, A4, A3, - system kopiowania: laser. |
| 4. | Niszczarka – 2 szt. | - niszczy jednorazowo 18 kartek (70g) na fragmenty o wymiarach 4x38 mm, spełniających standardy bezpieczeństwa P-4/T-4/O-3, - niszczy dokumenty z zszywkami, małymi spinaczami, karty kredytowe oraz płyty CD/DVD, - posiada szczelinę wejściową o szerokości 230 mm, - wyposażona jest w elektroniczny system start-stop, - funkcja cofania, - kosz o pojemności 34 litrów, - urządzenie posiada kółka, - wymiary urządzenia: 640 x 290 x 440. |

Zadanie Nr 7

Zakup i dostawa wyposażenia pracowni gastronomicznej, pracowni sprzedawców, pracowni fryzjerskiej i pracowni mechanicznej - meble cz. 1 dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach przy ul. 3 Maja 2 i ul. Kolejowej 28 ,

Uwaga: Dostawa pozycji wykazu od nr 1 do 6 oraz od nr 8 do 10 na adres: CKZiU w Niepołomicach przy ul. 3 Maja 2

dostawa pozycji nr 7 wykazu na adres CKZiU w Niepołomicach przy ul. Kolejowej 28.

| L.p. | Opis / Wymagania | Charakterystyka / Parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Stolik szkolny dwuosobowy – 15 szt. | - ławka szkolna wykonana z profilu okrągłego o przekroju fi 32, malowana proszkowo, - blat o wymiarze 1300x500, - blat wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm wykończony obrzeżem PCV 2mm, - zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem, - stopki, które ułatwiają wypoziomowanie stołu na nierównej powierzchni, - certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych, - kolor stelaża czarny, - kolor blatu buk. |
| 2. | Krzesło szkolne – 30 szt. | - krzesło szkolne wykonane z rury owalnej 30x15 mm, malowanej proszkowo; - siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej o grubości 8 mm; - zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem; - certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych; - kolor stelaża czarny; - kolor blatu buk. |
| 3. | Biurko – 1 szt. | - jednoszafkowe biurko wykonane z płyty laminowanej 18mm, oklejonej obrzeżem PCV 2mm, - biurko posiada jedną szafkę oraz szufladę zamykaną na zamek, - wymiary biurka – 1200x500x760, - kolor buk. |
| 4. | Krzesło – 1 szt. | - oparcie: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne, - siedzisko: tapicerowane, - podłokietniki: w kształcie litery "T", regulowana wysokość, tworzywo sztuczne, - podstawa krzesła: tworzywo sztuczne, kolor czarny, - kółka: do powierzchni miękkich, samohamujące. |
| 5. | Fotel obrotowy – 1 szt. | - kubełkowy kształt, - wygodne podłokietniki, - regulacja wysokości: krzesło wyposażone w siłownik, który umożliwia regulację wysokości siedzenia, - stabilna pięcioramienna czarna podstawa, - wykonane z czarnej eco skóry. |
| 6. | Biurko – 1 szt. | - blat wykonany z drewna bambusowego, pomalowany lakierem akrylowym w kolorze czarnym, - nogi wykonane ze stali, malowane proszkowo w kolorze czarnym, - stopki wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, - komoda wykonana z płyty wiórowej, pomalowana farbą akrylową w kolorze czarnym, krawędzie z tworzywa sztucznego, - komoda posiada 5 szuflad, z płyty pilśniowej, pomalowana farbą akrylową w kolorze czarnym, - wymiary komody: 36 cm x 70 cm, - wymiary blatu: 140 cm x 65 cm x 73 cm, - wysokość nóg: 73 cm. |
| 7. | Szafy biurowe metalowe zamykane – 3 szt. | - wersja szafy: dwudrzwiowa, - szerokość: 800 mm, - wysokość: 1950 mm, - głębokość: 435 mm, - nośność: 500 kg. |
| 8. | Zestaw siedziskowy | - siedziska wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na zabrudzenia i zarysowania, - materiał siedziska/kubełka - tworzywo ABS barwione w masie, - siedziska montowane na wspólnej ramie, - rama w kolorze grafitowym, - dwa podłokietniki łączące się ze sobą z tyłu oparcia, ławka 5 osobowa (4 szt.): - długość - 278 cm, - głębokość całkowita - 66 cm, - wysokość siedziska - 45 cm, - wysokość całkowita - 81 cm, - kolory kubełków: czerwony/żółty/szary/czerwony/żółty, ławka 4 osobowa (1 szt.): - długość - 224 cm, - głębokość całkowita - 66 cm, - wysokość siedziska - 45 cm, - wysokość całkowita - 81 cm, - kolory kubełków: szary/czerwony/żółty/czerwony, ławka 3 osobowa (1 szt.): - długość - 170 cm, - głębokość całkowita - 66 cm, - wysokość siedziska - 45 cm, - wysokość całkowita - 81 cm. |
| 9. | Fotel – 3 szt. | - fotel z funkcją obrotową, - szerokość: 63 cm, - szerokość siedziska: 48 cm, - głębokość/długość: 48 cm, - wysokość minimalna: 118 cm, - wysokość maksymalna: 126 cm, - wysokość siedziska minimalna: 47 cm, - wysokość siedziska maksymalna: 55 cm, - obciążenie maksymalne: 130 kg, - kółka gumowane do powierzchni twardych, - regulacja wysokości siedziska, - mechanizm odchylania MULTIBLOCK, - oparcie, siedzisko i podłokietniki tworzą jedną zwartą całość, wykonane z wysokiej jakości tworzywa, - podłokietniki w kolorze popielatym, - siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną materiałową w kolorze czarnym, - wykończenie fotela z tworzywa w kolorze czarnym, - podstawa wykonana z polakierowanego aluminium. |
| 10. | Krzesło – 2 szt. | - szerokość fotela: 63 cm, - głębokość fotela: 48 cm, - wysokość fotela: 95 cm, - wysokość siedziska: 45 cm, - głębokość siedziska: 48 cm, - szerokość siedziska: 50 cm, - szerokość oparcia: 46 cm, - wysokość oparcia: 54 cm, - podłokietniki rozstaw 51 cm, wysokość 17 cm, - płoza wykonana ze stali lakierowana na kolor czarny, - fotel z profilowanym i ergonomicznym oparciem, - podłokietniki wykonane są z wytrzymałego tworzywa w kolorze szarym, - siedzisko tapicerowane oraz oparcie tapicerowane tkaniną w kolorze czarnym, - krzesła z identycznej serii jak fotele z pozycji nr 9. |

Zadanie Nr 8

Zakup i dostawa wyposażenia pracowni fryzjerskiej meble cz. 2 dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach przy ul. 3 Maja 2.

| L.p. | Opis / Wymagania | Charakterystyka / Parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Szafa dwuskrzydłowa – 1 szt. | - szerokość 120 cm, - wysokość 210 cm, - głębokość: 40 cm, - kolor płyty (laminat) hikora naturalna (H3730) z dodatkami czarnymi, - w środku z 5 półkami, - przegroda w połowie szafy, - zawiasy z funkcją cichego zamykania. |
| 2. | Regał otwarty – 1 szt. | - szerokość: 130 cm, - wysokość: 210 cm, - głębokość: 40 cm, - kolor płyty (laminat) hikora naturalna (H3730) z dodatkami czarnymi, - w środku z 5 półkami, - plecy regału wykonane z tego samego materiału co korpus. |
| 3. | Komoda – 2 szt. | - szerokość: 125 cm, - wysokość: 90 cm, - głębokość: 40 cm, - kolor płyty (laminat) hikora naturalna (H3730) z dodatkami czarnymi, - w środku z 4 szufladami, - zawiasy z funkcją cichego zamykania z pełnym wysuwem. |
| 4. | Półka – 3 szt. | - długość: 350 cm, - głębokość: 7 cm, - grubość: 5 cm, - kolor płyty (laminat) hikora naturalna (H3730), - półka pokryta z każdej strony laminatem HPL, - wykonana w jednym kawałku, - stalowe niewidoczne mocowania. |
| 5. | Biurko – 1 szt. | - z płyty laminowanej o grubości 18 mm odpornej na zarysowania w kolorze hikora naturalna, oklejonej PCV o grubości 0,6 mm w kolorze czarnym, - loftowy system na czarnych stalowych nogach malowanych proszkowo, - biurko wolnostojące-oklejone z każdej strony laminatem HPL, - biurko z trzema szufladami, - otwieranie i zamykanie szuflad puch to open z pełnym wysuwem, - zawiasy z funkcją cichego zamykania, - szafka po lewej stronie. |
| 6. | Konsola fryzjerska – 2 szt. | - wysokość: 188 cm, - głębokość: 50 cm, - szerokość: 170 cm, - wykonana z laminowanej płyty meblowej HPL, - metalowy stelaż malowany proszkowo w kolorze czarnym, - stelaż z ażurowymi wstawkami na bokach, - wyposażona w 12 otwartych półek, - wyposażona w wytrzymałe, stalowe listwy montażowe, - lustro w przestrzeni między półkami otwartymi. |